VOLUME I

RELATÓRIO DO PRO JETO

AVENIDA DAS MARGARIDAS TRECHOS II E III

ITAPEMA DO NORTE

ITAPOÁ

48 3466-3489

| 04 | Exigências | MCM | 14/05/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Exigências | MCM | 13/05/2020 |
| 02 | Exigências | MCM | 08/05/2020 |
| 01 | Exigências | MCM | 08/01/2020 |
| 00 | Emissão Inicial | MCM | 20/11/2019 |
| Rev. | Descrição | Responsável: | Data: |

Figura 2.1 – Imagem Aérea do Empreendimento	2

Figura 2.2 – Imagem Aérea do Empreendimento	2

Av. das Margaridas Trecho II e III

- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:	1.6

1.1.............. Identificação do Empreendedor;	1.6

1.2.............. Identificação do Consultor;	1.6

1.2.1	Equipe Técnica	1.6

- APRESENTAÇÃO	2.7

2.1.............. Planta de Localização da Área	2.8

- MEMORIAL DE QUANTITATIVOS	3.10

- MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL	4.20

4.1.............. Serviços Preliminares	4.21

    - Placa de Obra	4.22

    - Locação da obra	4.22

    - Demo lição e Carga de Calçada	4.22

    - Remoção e Relocação de Cercas de Arame	4.23

4.2.............. Terraplenagem	4.24

    - Escavação e Carga de Material 1ª Cat.;	4.24

    - Compactação de Aterros 100% Proctor Normal;	4.24

    - Compactação Mecânica, sem Controle do GC (C/ Compactador

Placa 400 Kg);	4.25

    - Espalhamento de Material em Bota Fora	4.25

4.3.............. Drenagem	4.26

4.3.1	Meio Fio	4.26

4.4.............. Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto	4.27

    - Regularização do Sub -Leito:	4.27

    - Base de Brita Graduada	4.27

    - Camada de Assentamento	4.29

    - Assentamento dos Meios Fios	4.29

    - Assentamento das lajotas	4.29

    - Verificação Final da Qualidade	4.34

    - Controle Geométrico	4.35

    - Resistência da Lajota	4.35

4.5.............. Passeio Público	4.35

    - Lastro de Brita	4.35

    - Piso Tátil	4.36

    - Calçada de Concreto	4.36

4.6.............. Ciclovia	4.38

    - Piso Tátil	4.38

    - Ciclovia de Concreto	4.39

4.7.............. Sinalização	4.39

    - Sinalização Horizontal	4.39

    - Sinalização Vertical	4.40

4.8.............. Limpeza Geral	4.41

### ORÇAMENTO	5.43

5.1.............. Apresentação:	5.43

5.2.............. Planilha Orçamentária	5.43

5.3.............. Cronograma  Físico Financeiro	5.46

5.4.............. BDI	5.48

5.5.............. Composição de Serviços	5.50

5.6.............. Cotações de Mercado	5.54

### BOLETINS DE SONDAGEM	6.56

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	7.75

8	A.R.T.	8.77

9 	Projetos ................................................................................................9.78

AV. DAS MARGARIDAS TRECHO II e III

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

### Identificação do Empreendedor;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  ITAPOÁ CNPJ: 81.140.303/0001-01

Fone: (47) 3443-8800

Rua Mariana Michels Borges , 201 - - Itapema do Norte – Itapoá CEP: 89.249-000 – Santa Catarina

Prefeito: Marlon Roberto Neuber

Secretário de Planejamento e Urbanismo : João Gabriel Gonzatto Araldi

### Identificação do Consultor;

TERRA PRO JETOS E CONSULTORIA LTDA. – EPP CNPJ: 15.129.617/0001 -89

Fone: (48) 3466 -3489

Rua Pedro Francisco Cardoso , 57 - Corridas – Orleans/SC CEP: 88.870-000 – Caixa Posta 126 .

    - Equipe Técnica.

| Marcos Cancelier Mattei | Engenheiro Agrimensor | CREA 112.997-9 |
| --- | --- | --- |
| Oéliton Antunes Coelho | Engenheiro Civil | CREA 115.283-2 |
| Guilherme Silveira Barzan | Engenheiro Civil | CREA 098.954-4 |
| Márcia C. Mattei Della Giustina | Engenheira Agrimensora | CREA 081.383-3 |
| Regis da Silva | Engenheiro Eletricista | CREA 115.225-0 |
| Rangel Warmeling Feldhaus | Engenheiro Ambiental | CREA 123.791-2 |
| Douglas Da Silva De Sou za | Arquiteto e Urbanista | CAU A48070- 3 |
| Odir Coan | Engenheiro Agrimensor | CREA 051.833-9 |
| Décio Furtado de Souza Jr. | Arquiteto Urbanista | CAU A 192350-1 |

## APRESENTAÇÃO

Os serviços para a elaboração de projeto básico e executivo de pavimentação da AVENIDA DAS MARGARIDAS Trecho 02, segmento da região do Bairro Itapema do Norte – ITAPOÁ, entre a Estaca 40 + 0,00 até a Av. Beira Mar, com extensão de 366,022 m, bem como Trecho 03, segmento da região  do Bairro Itapema do Norte – ITAPOÁ, entre as ruas Celso Ramos e Recanto da Paz, com extensão de 148,389 m, foram desenvolvidos de acordo com o termo de referência do Edital de Tomada de Preço n.º 08/2018, Processo n° 50/2018, são constituídos de 4 ( quatro ) etapas:

foram desenvolvidos de acordo com o termo de referência do Edital de Tomada de Preço	n.º 08/2018, Processo n° 50/2018, são constituídos de 4 ( quatro ) etapas:

1ªEtapa

- Mapa de Situação e Localização;

2ª Etapa

  - Projeto Geométrico

  - Projeto Terraplenagem

  - Projeto de Pavimentação

  - Projeto de Acessibilidade

  - Projeto de Ciclovia

  - Projeto de Sinalização

  - Projetos Complementares

3ª Etapa

  - Memorial Descritivo

  - Planilha Orçamentária

  - Cronograma Físico – Financeiro

  - Plano de Trabalho

  - ART e Laudo

4ª Etapa

  - Aprovação

Abaixo segue localização do empreendimento através de imagem

área.

Figura 2.1 – Imagem Aérea do Empreendimento

Fonte: Google Earth / Maio 2019.

### Planta de Localização da Área

## MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

VOLUME I

AV. das MARGARIDAS TRECHOS II E III

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios fotográficos da situação atual do empreendimento.

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório procedeu com o download e processamento dos dados sendo então diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas para tal situação.

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo:

REV. 04

3 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

MAIO/2020

|  | QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Remoção de Calçadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  | Area (m²) |  |  |
|  | Trecho | INÍCIO |  |  | FINAL |  |  |  |  |  |
|  | LD | 41 | + | 11,150 | 42 | + | 4,780 | 8,18 |  |  |
|  | LD | 43 | + | 13,500 | 45 | + | 5,240 | 54,74 |  |  |
|  | LE | 48 | + | 16,910 | 48 | + | 19,230 | 4,46 |  |  |
|  | LE | 49 | + | 15,870 | 50 | + | 11,170 | 31,96 |  |  |
|  | LE | 51 | + | 16,740 | 51 | + | 19,150 | 8,66 |  |  |
|  | LE | 56 | + | 8,550 | 58 | + | 0,000 | 24,36 |  |  |
|  | Total de Área (m²) |  |  |  |  |  |  |  | 132,36 |  |
|  | DMT (m) | 3,00 |  |  |  |  | Espessura Estimada |  | 0,08 |  |
|  | Volume total (m³) |  |  |  |  |  |  |  | 10,59 |  |
|  | Transporte do Material Removido (m³ * Km) |  |  |  |  |  |  |  | 31,77 |  |

| Relatório de Cálulo de Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca | Área de corte (M²) | Volume de corte (M³) | Volume reutilizável (M³) | Área de aterro (M²) | Volume de aterro (M³) | Vol. corte acum. (M³) | Vol. reutilizável acumul. (M³) | Vol. preenchim ento acum. (M³) | Vol. líquido acumul. (M³) |
| 41+0,00 | 2,480 | 28,36 | 28,36 | 0,310 | 2,40 | 3.548,90 | 96,52 | 0,00 | 0,00 |
| 41+10,00 | 2,180 | 23,32 | 23,32 | 0,270 | 2,89 | 3.572,23 | 99,41 | 99,41 | 3.472,82 |
| 42+0,00 | 3,100 | 26,42 | 26,42 | 0,170 | 2,23 | 3.598,65 | 101,64 | 101,64 | 3.497,01 |
| 42+10,00 | 3,440 | 32,72 | 32,72 | 0,010 | 0,90 | 3.631,36 | 102,53 | 102,53 | 3.528,83 |
| 43+0,00 | 3,290 | 33,64 | 33,64 | 0,000 | 0,04 | 3.665,00 | 102,57 | 102,57 | 3.562,43 |
| 43+10,00 | 3,090 | 31,87 | 31,87 | 0,190 | 0,97 | 3.696,87 | 103,54 | 103,54 | 3.593,33 |
| 44+0,00 | 3,930 | 35,07 | 35,07 | 0,000 | 0,96 | 3.731,94 | 104,50 | 104,50 | 3.627,44 |
| 44+10,00 | 3,680 | 38,05 | 38,05 | 0,000 | 0,00 | 3.769,99 | 104,50 | 104,50 | 3.665,49 |
| 45+0,00 | 3,840 | 37,60 | 37,60 | 0,070 | 0,36 | 3.807,59 | 104,87 | 104,87 | 3.702,72 |
| 45+10,00 | 3,890 | 38,64 | 38,64 | 0,180 | 1,26 | 3.846,22 | 106,13 | 106,13 | 3.740,09 |
| 46+0,00 | 4,160 | 40,24 | 40,24 | 0,000 | 0,90 | 3.886,47 | 107,03 | 107,03 | 3.779,44 |
| 46+10,00 | 5,460 | 48,08 | 48,08 | 0,000 | 0,00 | 3.934,55 | 107,03 | 107,03 | 3.827,52 |
| 47+0,00 | 4,460 | 49,59 | 49,59 | 0,000 | 0,00 | 3.984,13 | 107,03 | 107,03 | 3.877,10 |
| 47+10,00 | 3,610 | 40,36 | 40,36 | 0,000 | 0,00 | 4.024,49 | 107,03 | 107,03 | 3.917,46 |
| 48+0,00 | 3,310 | 34,64 | 34,64 | 0,000 | 0,01 | 4.059,13 | 107,03 | 107,03 | 3.952,10 |
| 48+10,00 | 3,340 | 33,26 | 33,26 | 0,000 | 0,03 | 4.092,39 | 107,06 | 107,06 | 3.985,33 |
| 49+0,00 | 3,380 | 33,61 | 33,61 | 0,010 | 0,06 | 4.126,00 | 107,12 | 107,12 | 4.018,88 |
| 49+10,00 | 3,540 | 34,63 | 34,63 | 0,000 | 0,05 | 4.160,63 | 107,18 | 107,18 | 4.053,45 |
| 50+0,00 | 3,690 | 36,16 | 36,16 | 0,000 | 0,01 | 4.196,79 | 107,19 | 107,19 | 4.089,60 |
| 50+10,00 | 4,460 | 40,76 | 40,76 | 0,000 | 0,00 | 4.237,55 | 107,19 | 107,19 | 4.130,36 |
| 51+0,00 | 5,090 | 47,77 | 47,77 | 0,000 | 0,00 | 4.285,32 | 107,19 | 107,19 | 4.178,13 |
| 51+10,00 | 5,370 | 52,30 | 52,30 | 0,000 | 0,00 | 4.337,62 | 107,19 | 107,19 | 4.230,43 |
| 52+0,00 | 5,220 | 52,93 | 52,93 | 0,000 | 0,00 | 4.390,54 | 107,19 | 107,19 | 4.283,35 |
| 52+10,00 | 5,350 | 52,85 | 52,85 | 0,000 | 0,00 | 4.443,39 | 107,19 | 107,19 | 4.336,20 |
| 53+0,00 | 4,920 | 51,35 | 51,35 | 0,000 | 0,00 | 4.494,74 | 107,19 | 107,19 | 4.387,55 |
| 53+10,00 | 4,690 | 48,03 | 48,03 | 0,000 | 0,00 | 4.542,77 | 107,19 | 107,19 | 4.435,58 |
| 54+0,00 | 4,690 | 46,87 | 46,87 | 0,000 | 0,00 | 4.589,63 | 107,19 | 107,19 | 4.482,44 |
| 54+10,00 | 4,550 | 46,20 | 46,20 | 0,000 | 0,00 | 4.635,83 | 107,19 | 107,19 | 4.528,64 |
| 55+0,00 | 4,200 | 43,75 | 43,75 | 0,000 | 0,00 | 4.679,59 | 107,19 | 107,19 | 4.572,40 |
| 55+10,00 | 4,420 | 43,10 | 43,10 | 0,000 | 0,00 | 4.722,69 | 107,19 | 107,19 | 4.615,50 |
| 56+0,00 | 4,720 | 45,74 | 45,74 | 0,000 | 0,00 | 4.768,43 | 107,19 | 107,19 | 4.661,24 |
| 56+10,00 | 5,020 | 48,73 | 48,73 | 0,000 | 0,00 | 4.817,16 | 107,19 | 107,19 | 4.709,97 |
| 57+0,00 | 4,210 | 46,14 | 46,14 | 0,000 | 0,02 | 4.863,30 | 107,21 | 107,21 | 4.756,09 |
| 57+10,00 | 3,140 | 36,74 | 36,74 | 0,010 | 0,06 | 4.900,04 | 107,27 | 107,27 | 4.792,77 |
| 58+0,00 | 3,080 | 31,12 | 31,12 | 0,000 | 0,06 | 4.931,16 | 107,33 | 107,33 | 4.823,83 |
| 58+6,51 | 3,550 | 21,57 | 21,57 | 0,000 | 0,02 | 4.952,73 | 107,35 | 107,35 | 4.845,38 |
| Total |  | 1.432,21 |  |  | 13,23 |  |  |  |  |

|  | PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERVIÇO Conformação do Greide | LOCALIZAÇÃO CORTE |  |  |  |  |  | VOLUME (M³) 1.432,21 | FINALIDADE Corpo de Aterro | LOCALIZAÇÃO ATERRO |  |  |  |  |  | VOLUME (M³) | DMT |  |
|  |  | ORIGEM |  |  | DESTINO |  |  |  |  | ORIGEM |  |  | DESTINO |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | + | 0,00 | 58 | + | 6,51 |  |  |  | + |  |  | + |  | 0,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Calçada | 41 | + | 0 | 58 | + | 6,51 | 13,23 |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Camada Final |  | + |  |  | + |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Reposição de Solos Moles |  | + |  |  | + |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Bota Fora | 41 | + | 0 | 58 | + | 6,51 | 1.418,98 | 3.000,00 |  |
|  | Empréstimo Lateral |  | + |  |  | + |  |  | Corpo de Aterro |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Calçada |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Camada Final |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Reposição de Solos Moles |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Caixa de Empréstimo |  | + |  |  | + |  |  | Corpo de Aterro |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Calçada |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Camada Final |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | + |  |  | + |  |  | Reposição de Solos Moles |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Remoção de Solos Moles |  | + |  |  | + |  | 0,00 | Bota Fora |  | + |  |  | + |  | 0,00 |  |  |
|  | RESUMO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviço |  |  |  |  |  |  | DMT | Vol. Natural | Empolamento |  |  | Vol. Solto |  |  |  |  |  |
|  | ESCAVAÇÃO E CARGA (m³) |  |  |  |  |  |  |  | 1.432,21 |  |  |  | 1.432,21 |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORTE P/ CONFORMAÇÃO DO GREIDE (m³) |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 13,23 | 15,00% |  |  | 15,21 |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m³) |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORTE CAIXA DE EMPRÉSTIMO (m³) |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m³) |  |  |  |  |  |  | 3.000,00 | 1.418,98 | 15,00% |  |  | 1.631,83 |  |  |  |  |  |
|  | ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (m³) |  |  |  |  |  |  |  | 13,23 |  |  |  | 13,23 |  |  |  |  |  |
|  | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95 % (m³) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100 % (m³) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m³) |  |  |  |  |  |  |  | 1.418,98 |  |  |  | 1.418,98 |  |  |  |  |  |

Planilha de Quantitativos de Drenagem

| Resumo do Quantitativo |  |
| --- | --- |
| Total de Meio Fio | 796,00 |

|  | PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTACAS 41+0,00 À 58+6,508 | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 346,508 | 8,54 | - | 711,20 | 3.037,39 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 346,508 | 8,30 | 0,06 | - | 3.037,39 | 182,24 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 346,508 | 8,30 | 0,18 | - | 3.037,39 | 546,73 |  |
|  | Bloco intertravado - Tipo Unistein - Pista | 346,508 | 6,00 | 0,08 | - | 2.082,01 | - |  |
|  | Bloco intertravado - Tipo Unistein - Estacionamento | 346,508 | 2,30 | 0,08 | - | 784,69 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 8,30 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | CRUZAMENTO 18 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 8,57 | - | - | 38,57 | 68,56 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 8,57 | - | 0,06 | - | 68,56 | 4,11 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 8,570 | 8,30 | 0,18 | - | 68,56 | 12,34 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein | 8,57 | - | 0,08 | - | 55,29 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 6,00 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | CRUZAMENTO 19 - LD | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 8,19 | - | - | 37,92 | 66,15 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 8,19 | - | 0,06 | - | 66,15 | 3,97 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 8,190 | 8,30 | 0,18 | - | 66,15 | 11,91 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein | 8,19 | - | 0,08 | - | 53,35 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 6,00 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | CRUZAMENTO 20 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 8,61 | - | - | 38,64 | 68,83 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 8,61 | - | 0,06 | - | 68,83 | 4,13 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 8,610 | 8,30 | 0,18 | - | 68,83 | 12,39 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein | 8,61 | - | 0,08 | - | 55,51 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 6,00 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | CRUZAMENTO 21 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 8,62 | - | - | 39,81 | 75,27 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 8,62 | - | 0,06 | - | 75,27 | 4,52 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 8,620 | 8,30 | 0,18 | - | 75,27 | 13,55 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein | 8,62 | - | 0,08 | - | 60,70 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 6,50 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | CRUZAMENTO 22 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 8,70 | - | - | 40,16 | 76,43 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 8,70 | - | 0,06 | - | 76,43 | 4,59 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 8,700 | 8,30 | 0,18 | - | 76,43 | 13,76 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein | 8,70 | - | 0,08 | - | 61,64 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 6,73 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | CRUZAMENTO 23- LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Perimetro (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito | 8,71 | - | - | 38,86 | 69,63 | - |  |
|  | Camada de Assentamento | 8,71 | - | 0,06 | - | 69,63 | 4,18 |  |
|  | Camada de Sub-Base | 8,710 | 8,30 | 0,18 | - | 69,63 | 12,53 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein | 8,71 | - | 0,08 | - | 56,15 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio | 6,01 | 0,12 | 0,30 | - | - | - |  |
|  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | Total (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização Sub-Leito |  |  |  | - | 3.462,26 | - |  |
|  | Camada de Assentamento |  |  |  | - | 3.462,26 | 207,74 |  |
|  | Camada de Sub-Base |  |  |  | - | 3.462,26 | 623,21 |  |
|  | Bloco intertravado - Unistein |  |  |  | - | 3.462,26 | - |  |
|  | Viga de contenção - Meio Fio |  |  |  | 45,54 | - | - |  |

|  | PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEGMENTO 20 - LD | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 48,69 | 1,50 | - | - | 73,04 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 48,69 | 1,50 | 0,03 | - | 73,04 | 2,19 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 48,69 | 1,13 | 0,07 | - | 59,23 | 4,15 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 47,32 | 0,25 | 0,020 | - | 11,83 | - |  |
|  | Piso Alerta | 7,92 | 0,25 |  | - | 1,98 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 55,24 | 0,25 | 0,050 | - | 13,81 | 0,69 |  |
|  | Acesso ao Lote | 12,00 | 0,80 | 0,100 | 4,00 | - | - |  |
|  | SEGMENTO 21 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 16,31 | 1,50 | - | - | 24,46 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 16,31 | 1,50 | 0,03 | - | 24,46 | 0,73 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 16,31 | 1,13 | 0,07 | - | 19,22 | 1,35 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 15,96 | 0,25 | 0,020 | - | 3,99 | - |  |
|  | Piso Alerta | 5,00 | 0,25 |  | - | 1,25 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 20,96 | 0,25 | 0,050 | - | 5,24 | 0,26 |  |
|  | SEGMENTO 22 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 70,01 | 1,50 | - | - | 105,01 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 70,01 | 1,50 | 0,03 | - | 105,01 | 3,15 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 70,01 | 1,13 | 0,07 | - | 82,45 | 5,77 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 69,44 | 0,25 | 0,020 | - | 17,36 | - |  |
|  | Piso Alerta | 20,80 | 0,25 |  | - | 5,20 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 90,24 | 0,25 | 0,050 | - | 22,56 | 1,13 |  |
|  | Acesso ao Lote | 6,00 | 0,80 | 0,100 | 2,00 | - | - |  |
|  | SEGMENTO 23 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 71,31 | 1,50 | - | - | 106,96 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 71,31 | 1,50 | 0,03 | - | 106,96 | 3,21 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 71,31 | 1,13 | 0,07 | - | 83,26 | 5,83 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 73,52 | 0,25 | 0,020 | - | 18,38 | - |  |
|  | Piso Alerta | 21,28 | 0,25 |  | - | 5,32 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 94,80 | 0,25 | 0,050 | - | 23,70 | 1,19 |  |
|  | Acesso ao Lote | 3,00 | 0,80 | 0,100 | 1,00 | - | - |  |
|  | SEGMENTO 24 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 58,49 | 1,50 | - | - | 87,73 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 58,49 | 1,50 | 0,03 | - | 87,73 | 2,63 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 58,49 | 1,13 | 0,07 | - | 67,01 | 4,69 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 61,60 | 0,25 | 0,020 | - | 15,40 | - |  |
|  | Piso Alerta | 21,28 | 0,25 |  | - | 5,32 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 82,88 | 0,25 | 0,050 | - | 20,72 | 1,04 |  |
|  | Acesso ao Lote | 6,00 | 0,80 | 0,100 | 2,00 | - | - |  |
|  | SEGMENTO 25 - LD | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 277,76 | 1,50 | - | - | 416,64 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 277,76 | 1,50 | 0,03 | - | 416,64 | 12,50 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 277,76 | 1,13 | 0,07 | - | 337,36 | 23,62 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 287,04 | 0,25 | 0,020 | - | 71,76 | - |  |
|  | Piso Alerta | 30,08 | 0,25 |  | - | 7,52 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 317,12 | 0,25 | 0,050 | - | 79,28 | 3,96 |  |
|  | Acesso ao Lote | 9,00 | 0,80 | 0,100 | 3,00 | - | - |  |
|  | SEGMENTO 26 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 66,05 | 1,50 | - | - | 99,07 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 66,05 | 1,50 | 0,03 | - | 99,07 | 2,97 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 66,05 | 1,13 | 0,07 | - | 79,67 | 5,58 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 59,88 | 0,25 | 0,020 | - | 14,97 | - |  |
|  | Piso Alerta | 17,72 | 0,25 |  | - | 4,43 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 77,60 | 0,25 | 0,050 | - | 19,40 | 0,97 |  |
|  | Acesso ao Lote | 6,00 | 0,80 | 0,100 | 2,00 | - | - |  |

|  | SEGMENTO 27 - LE | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m²) | Total (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regularização e Compactação | 77,05 | 1,50 | - | - | 115,58 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 77,05 | 1,50 | 0,03 | - | 115,58 | 3,47 |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | 77,05 | 1,13 | 0,07 | - | 93,65 | 6,56 |  |
|  | Piso tátil Direcional | 75,96 | 0,25 | 0,020 | - | 18,99 | - |  |
|  | Piso Alerta | 11,76 | 0,25 |  | - | 2,94 | - |  |
|  | Assentamento Piso | 87,72 | 0,25 | 0,050 | - | 21,93 | 1,10 |  |
|  | Acesso ao Lote | 9,00 | 0,80 | 0,100 | 3,00 | - | - |  |
|  | TOTAL DE PASSEIO PÚBLICO | Total (Unidade) | Total (ml) | Total (m²) |  | Total (m³) |  |  |
|  | Regularização e Compactação | - | - | 1.028,49 |  | - |  |  |
|  | Lastro de Brita | - | - | - |  | 30,85 |  |  |
|  | Execução de Passeio (Calçada) | - | - | 821,85 |  | 57,53 |  |  |
|  | Piso tátil Direcional | - | - | 172,68 |  | - |  |  |
|  | Piso Alerta | - | - | 33,96 |  | - |  |  |
|  | Assentamento Piso | - | - | 206,64 |  | 10,33 |  |  |
|  | Acesso ao Lote | 17,00 | - | - |  |  |  |  |

|  | PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - CICLOVIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEGMENTO 16 - LD | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 47,10 | 2,20 | - | 103,63 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 47,10 | 2,20 | 0,03 | 103,63 | 3,11 |  |
|  | Execução de Ciclovia (concreto c/ pigmentação vermelha) | 47,10 | 2,20 | 0,07 | 103,63 | 7,25 |  |
|  | SEGMENTO 18 - LD | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (m²) | Total (m³) |  |
|  | Regularização e Compactação | 294,35 | 2,20 | - | 647,57 | - |  |
|  | Lastro de Brita | 294,35 | 2,20 | 0,03 | 647,57 | 19,43 |  |
|  | Execução de Ciclovia (concreto c/ pigmentação vermelha) | 294,35 | 2,20 | 0,07 | 647,57 | 45,33 |  |
|  | TOTAL DE CICLOFAIXA | Total (ml) | Total (m²) |  | Total (m³) |  |  |
|  | Regularização e Compactação | - | 751,20 |  | - |  |  |
|  | Lastro de Brita | - | - |  | 22,54 |  |  |
|  | Execução de Ciclovia (concreto c/ pigmentação vermelha) | - | 751,20 |  | 52,58 |  |  |

|  | PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Comprimento Faixa (m) | Largura Faixa (m) | Quantidade (Unid.) | Área por Unidade (m²) | Quantidade (m²) |  |
|  | SINAIZAÇÃO COR BRANCA |  |  |  |  |  |  |
|  | Faixa Branca - Ciclofaixa - LD | 653,47 | 0,15 | 1,00 | 98,02 | 98,02 |  |
|  | Travessia de Pedestre 1 | 4,00 | 0,40 | 4,00 | 9,60 | 38,40 |  |
|  | Travessia de Pedestre 3 | 4,00 | 0,40 | 1,00 | 13,84 | 13,84 |  |
|  | Travessia de Pedestre 4 | 4,00 | 0,40 | 5,00 | 15,76 | 78,80 |  |
|  | Setas Direcionais - siga em frente |  |  | 7,00 | 0,04 | 0,28 |  |
|  | Dizeres na Pista - Pare |  |  | 3,00 | 0,14 | 0,42 |  |
|  | Figuras na Pista |  |  | 7,00 | 0,33 | 2,31 |  |
|  | SINAIZAÇÃO COR AMARELA |  |  |  |  |  |  |
|  | Faixa Amarela - Eixo Ciclovia | 340,50 | 0,10 | 1,00 | 34,05 | 34,05 |  |
|  | SINAIZAÇÃO COR VERMELHA |  |  |  |  |  |  |
|  | Faixa Vermelha - Ciclofaixa - LD | 5,53 | 2,20 | 1,00 | 12,17 | 12,17 |  |
|  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | Quantidade (Unid.) |  | Quantidade (m) |  | Quantidade (m²) |  |
|  | PLACAS DE ADVERTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Placas - Diversas Simples | 16,00 |  | - |  | 5,76 |  |
|  | Tubo de Aço - Diversas | 16,00 |  | 53,60 |  | - |  |
|  | PLACAS DE REGULAMETAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | Placas - Pare | 7,00 |  | - |  | 3,44 |  |
|  | Tubo de Aço - Pare | 7,00 |  | 23,31 |  | - |  |
|  | Placas - Diversas Simples | 4,00 |  | - |  | 1,12 |  |
|  | Tubo de Aço - Diversas | 4,00 |  | 12,60 |  | - |  |
|  | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | Placas de Identificação de Ruas | 1,00 |  | - |  | 0,18 |  |
|  | Tubo de Aço - Identificação de Ruas | 1,00 |  | 3,00 |  | - |  |
|  | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO+ADVERTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Placas - Pare+Advertência | 1,00 |  | - |  | 0,85 |  |
|  | Tubo de Aço - Pare | 1,00 |  | 4,18 |  | - |  |
|  | TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Total (Unid.) |  | Total (m) |  | Total (m²) |  |
|  | Total Placas de Transito | - |  | - |  | 11,17 |  |
|  | Total Placas Identificação | 1,00 |  | - |  | - |  |
|  | Total Tubo de Aço | 29,00 |  | 96,69 |  | - |  |
|  | Total Faixa Branca | - |  | - |  | 232,07 |  |
|  | Total Faixa Amarela | - |  | - |  | 34,05 |  |
|  | Total Faixa Vermelha | - |  | - |  | 12,17 |  |

## MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Caberá	ao	Construtor,	a	responsabilidade	da	mobilização, instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços.

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, serão de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e serviços s omente poderão ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT –	2006, regulamentações do Deinfra-SC e do DNIT.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

- Todos	os	materiais	deverão	respeitar	as	Normas	vigentes	de Pavimentação Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de  pavimentação);

- Manual de Pavimentação – DNIT/2006;

- Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006;

- Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006;

- NBR	9050	–	Acessibilidade	a	edificações,	mobiliá rio,	espaços	e equipamentos urbanos;

- NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso —	Diretriz para elaboração de projetos e instalação;

- NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

- NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto;

- Termoplástico EM -372;

- NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão;

- IPR 738 – DNIT;

- E-321-0001 Celesc;

- Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 108/2009 – ES

- MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela CONTRATADA;

- MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o serviço;

- RECEBIMENTO	– Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a execução dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

- DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela CONTR ATADA, como pela FISCALIZAÇÃO;

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo de	projeto, termo de referência  e	especificações técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos mesmos. O mestre deverá ter	experiência na execução dos serviços contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar sua substituição.

### Serviços Preliminares

A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica pela execução da obra.

    - Placa de Obra

A empresa c ontratada providenciará a colocação da placa de 		identificação da obra com dimensões de 2,00 X 1,00 metro.

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual de uso 	da marca do Município ”, de versão vigente.

    - Locação da obra

A locação da obra será executada com teodolito eletrônico.

Caberá ao Engenheiro Responsável da Contratada proceder à 	aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer 	outras indicações constantes no projeto, com as reais condições 	encontradas no local.

A empresa executora procederá a locação da obra, partindo dos marcos de referência indicados no projeto. A locação será delimitada por meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos específicos para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista, calçadas, ciclovias, canteiros, meio -fio, esquinas, travessias e quaisquer outros pontos relevantes a perfeita execução da obra. A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de proceder por	sua conta e nos prazos estipulados –	as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização.

    - Demolição e Carga de Calçada

Foram identificados locais com calçadas que não adaptam -se ao 	projeto ora proposto, foi in dicado na planta denominada “Projeto de 	Terraplenagem” estes locais.

A demolição das calçadas existentes será executada pela 	CONTRATADA, com auxílio de uma retro escavadeira, o material resultante da 	demolição deverá ter área superficial menor que 0,80m². Este material 	deve ser carregado em um caminhão basculante de pequeno porte.

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para não danificar 	a infraestrutura existente como rede de água potável, esgotamento 	sanitário, rede elétrica, drenagem pluvial ou qual quer outra benfeitoria 	existe, caso seja danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da 	CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE.

### Terraplenagem

    - Escavação e Carga de Material 1ª Cat.;

Para a execução deste serviço deverá ser empregado	trator de esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lamina e Escarificador.

O	subleito	existente	deve	ser	desagregado	com	auxílio	do escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá carregadeira com potência mínima de 170 HP

O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro deverá ser encaminhado para bota -fora licenciado.

No processo de escavação, sempre que houver necessid ade, será precedido da execução dos serviços	de remoção d as camadas de má qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as sondagem,	que	contenham	material		ina dequado	para	a	solidez	do pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. A execução deste procedimento deve ocorrer somente a pós notificação, verificação e anuência dos fiscais do contrato. O parecer da equipe técnica indicará qual ação deverá ser

realizada no local, se apenas remoção completa do material ou também reforço do subleito.

    - Compactação de A terros 100% Proctor Normal;

O material	a ser empregado no aterro vai ser lançado por caminhões basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em camada não superior a 20 cm, deve -se utilizar um caminhão pipa para adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com	grade de disco a fim de homogeneizar o solo, após a homogeneização a moto niveladora regulariza a superfície para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de compactação de 100% Proctor Normal.

O material empregado deve satisfazer as seguintes exigências:

- Expansão menor ou igual a 2%;

- CBR maior ou igual a 8%;

    - Compactação	Mecânica,	sem	Controle	do	GC	(C/ Compactador Placa 400 Kg) ;

Deverá	ser	empregada	nas	área	que	constituem	as calçadas/ciclovias, o servente com auxílio de uma enxada espalhará o material em camadas de no máximo 20 centímetros até que a superfície fique uniforme e na cota determinada no projeto. Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 400 kg até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário para receber o pavimento projetado.

    - Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhame nto do material deve ser efetuado por trator de esteira com lâmina.

### Drenagem

    - Meio Fio

Para alinhamento deve ser tomada como referência a aresta superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior qualidade no que se refere à retilineidade dos mesmos.

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio - fio, na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação de modo a formar a junção entre os níveis do asfalto com o passeio.

O meio-fio será em concreto pré-moldado com resistência mínima de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverão ser assegurado que as peças sejam homogêneas e compactadas para obedecerem às exigências previstas, e não possuírem trincas, fraturas ou outros defeitos, que possam	prejudicar	o	assentamento	ou mesmo	afetar	a resistência	e durabilidade do pavimento.

As dimensões serão as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto à altura e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para facilitar o manuseio. Os mater iais utilizados na fabricação dos pré -moldados deverão satisfazer as seguintes condições:

Os meios-fios deverão estar num alinhamento perfeito e assentes sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento (junta) entre meio	-fio não ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento será com cimento e areia no traço 1:4, desde a base até o topo do meio- fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e molhadas. Deverá ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de todo trecho e após o preenchimento dos vãos, o rejun te deverá ser desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as peças de meio fio.

### Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto

    - Regularização do Sub -Leito:

Conjunto de operações que destina a conformar o subleito em todo o segmento, nos acostamentos, calçada e refúgio de ônibus mediante limpeza do terreno e pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide de terraplenagem,	conferindo -lhe	condições	adequadas	à	geometria	e compactação no sentido transversal e longitudinal de acordo com a seçã		o tipo anexa e os perfis e cotas indicadas.

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias a sua completa execução e foram orçados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes	indicados	no	Quadro	Resumo	dos	Serviços		de Pavimentação. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 137/2010 –	ES. Após a conclusão deste serviço pela contratada, a mesma deverá comunicar a Contratante ou a Fiscalização para a devida liberação tanto

pela Topografia quanto pelo Laboratório.

O serviço só deverá ser liberado e medido se forem atingidos os graus mínimos exigidos em projeto, e comprovados pela topografia em planilhas de liberação de regularização sendo observados para topografia diferença na cota entre a nota de serviço e o campo de + ou –	3 cm, e o respectivo ensaio de laboratório com grau de compactação entre 98% e 102% do proctor normal.

    - Base de Brita Graduada

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportad	a para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento.

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da camada.

A compactação da br ita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de água.

A compactação deve  evoluir até que se obtenha o grau de

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação.

Características do material:

- Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de equivalente de areia sejam superiores a 55%

- Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

- Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%.

    - Camada de Assentamento

A Camada de assentamento dos blocos será composta por areia média, contendo no máximo 05 % de silte e argila (em massa) e, no máximo

10 % de material retido na peneira 4,8 mm. Não serão admitidos torrões, argilas, matéria orgânica ou outras substancia nocivas.

    - Assentamento dos Meios Fios

As peças serão pré- fabricadas co m a mesma dosagem e processo de fabricação dos blocos, ou lajotas. A seção transversal é retangular, com chanfro na face voltada para o pavimento. Tem comprimento de 1,00m e altura de 30cm, a largura da face inferior é de 12cm e da face superior 12cm. Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos bordos do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. As guias serão assentadas	com a face chanfrada para cima e voltada para a pista e pavimentar. O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa com dosagem, em volume,

de 1 de cimento e de 3 de areia. O alinhamento e perfil do meio -fio serão verificados antes	do início do calçamento. Não deverá haver desvios superiores a 20mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos.

    - Assentamento das lajotas

      - Colchão de Areia:

Sobre o greide preparado será lançada uma camada de areia para assentamento, com espessura	de 6,0cm. Sobre o colchão de areia serão assentes as lajotas, obedecendo à declividade estabelecida pelo projeto, no caso de - 2,5%, em duas rampas opostas. A areia deverá ser limpa e sem material	argiloso,	deverá ser		esparramada regularmente	pelo subleito preparado na espessura correta.

      - Pavimento de Peças Pré- moldadas

### Distribuição dos Blocos

As peças pré -moldadas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência à margem. O número de peças de cada pilha deve ser tal que cubra a primeira faixa a frente, mais o espaçamento entre elas.

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar as peças na própria pista, tendo -se o cuidado de deixar livre as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento.

### Colocação das linhas de Referência

Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados não mais de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um número inteiro (5 a 6) vezes a distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescidas as juntas intermediárias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que referida ao nível da guia dê a seção	transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.

Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

### Assentamento das Peças

- Em	Trechos Retos: Terminada	a	colocação	de	cordéis, iniciar	o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo.		Quando as peças forem quadradas, faz -se a colocação da primeira peça com a aresta coincidindo com os eixos da pista. As peças deverão ser coloca	das sobre a camada de areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto,

o calceteiro deve pressionar a peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua posição. Assentada a pr imeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. Depois de assentadas, as peças são batidas com o maço. Quando as peças forem sextavadas, faz-se o assentamento da primeira peça com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando as sim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios são preenchidos com frações de peças previamente fabricadas. A fileira não apresenta mais dificuldades de colocação, uma vez que, os encaixes das articulações definem as posições das peças. Iniciar encaixando a primeira peça, de modo a ficar a junta no centro da peça da primeira fileira que se encontra a frente. No caso das peças sextavadas, os ângulos deixados no assentamento da primeira fileira, já definem a posição das peças da segunda, assim como, estas definem a terceira e, assim por diante.	Imediatamente	após o assentamento da peça, processar o acerto das juntas com o auxílio da alavanca de ferro própria, igualando-se a distância entre elas. Esta opera ção deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem chanfro nas arestas da face	inferior. Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. Para as

quinas devem ser empregados segmentos de peças de ¾ de peça.	O

controle das fi leiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 à 2,00m), colocando -se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira em execução. O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, e	acertando o nível dos blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis. O controle do alinhamento é feito acertando a face das peças que se encostam aos cord	éis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

- Em Cruzamento e Entroncamentos Retos: O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via sec undária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento das peças inteiras, distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam se amarrações de 10 em 10m, para permitir a distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação.

- Em Cruzamento e Entroncamentos Esconsos: O assentamento da via principal segue normalmente na via secundária, a superfície final a ser assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse triângulo é feito da forma normal, providenciando -se peças de forma e dimensões exigidas para a conclusão de cada linha.

- Em Aclives ou Declives Acentuados: Em locais com aclives ou declives acentuados as peças deverão ser assentadas em panos, conforme projeto pavimentação, travadas transversalmente à rua com uma linha de meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado.

### Rejuntamento

O enchimento das juntas será feito com pó de pedra. O enchimento será feito esparramando-se uma camada de pó de pedra	de 2cm de espessura sobre o calçamento e forçando -se a areia, por meio de vassoura, a penetrar nas juntas.

### Proteção, Verificação e Entrega ao Tráfico

Durante todo o período de construção do pavimento deverão ser construídas valetas provisórias que desviam as águas de chuva, e não será permitido tráfego sobre a pista em execução.

### Inspeção:

Controle de Material

Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes constituídas a critério do com prador, e submetidas ao controle de aceitação, desde que satisfaçam às seguintes condições:

  - O lote deve ser formado por um conjunto de peças com as mesmas características, produzidos sob as mesmas condições e com os mesmos materiais, cabendo ao fabricante a indicação dos conjuntos que atendam estes requisitos;

  - O lote deve ser formado por no máximo1600 m² de pavimento a ser executado.

As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a identificação de peças com defeitos que poss	am vir a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que constituem a amostra representativa.

A amostra deve ter, no mínimo, seis peças para lote de até 300 m², e uma peça adicional para cada 50 m² suplementar, até perfazer o lote máximo de 32 peças.

### Controle na Fabricação

Deverão ser realizados no concreto os seguintes ensaios:

- Determinação do Abatimento: Deverá ser feita segundo a norma ABNT NBR-7223, cada vez que forem moldados corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão.

- Determinação de Resistência

- Resistência	de	Controle:	Na	inspeção	do	concreto	deverá	ser determinada a resistência à tração na flexão na idade de controle fixada no projeto, ou então a resistência à compressão axial, desde que tenha sido estabelecida através de ensaios para o concreto em questão uma correlação confiável entre a resistência à tração na flexão e à compressão.

- Moldagem dos Corpos de Prova: A cada trecho de no máxi mo 2.500m² de	pavimento	definido	para		inspeção		deverão		ser	moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no mínimo, 6 exemplares de corpos de prova, cada exemplar constituído por, no mínimo, 2 corpos de prova	prismáticos		ou	cilíndricos	de	uma	mesma	am	assada,		cujas dimensões, preparo e cura deverão estar de acordo com a ABNT NBR	- 5738. e) Na identificação dos corpos de prova deverá constar a data da moldagem, classe do concreto, tipo de cimento, identificação da placa onde foi lançado o concreto (n° ou es taqueamento) e outras informações julga das necessárias.

f)	Ensaios: Os corpos de prova deverão ser ensaiados aos 28 dias, a resistência	à	tração	na	flexão	determinada	nos	corpos	de	prova prismáticos, conforme a ABNT NBR - 12142, e a resistência à compressão axial nos corpos de prova cilíndricos, de acordo com a ABNT NBR	-5739.

    - Verificação Final da Qualidade

Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção proceder à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m

ao longo do eixo para verificar se a largura e a espessura do pavimento estão de acordo com o projeto.

    - Controle Geométrico

O trecho de pavimento será aceito quando:

- A variação na largura da placa for inferior a 10% em relação à definida no projeto;

- A espessura média d o pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras seja no máximo de 1cm.

OBS: Caso a espessura média do pavimento seja inferior à de projeto deverá ser feita a revisão, adotando -se para o trecho a espessura média determinada e a resistência característica estimada para o concreto.

    - Resistência da Lajota

A norma NBR 9780 de março de 1987 prescreve o método de determinação da resistência à compressão de peças pré-	moldadas de conc reto	destinadas	à	pavimentação	de	vias	urbanas,		pátios	de estacionamento ou similares.

### Passeio Público

    - Lastro de Brita

Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no projeto.

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na espessura indicada no projeto.

    - Piso Tátil

Foi previsto no projeto a utilização de piso tátil direcional e alerta na cor vermelha. Para a execução deste serviço primeiro a CONTRATA deve verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direção, obstáculos (Postes, Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veículos e cadeirantes, estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servirá de guia para assentamento do piso tátil, uma vez que a	guia estiver devidamente colocada procede com a colocação da argamassa colante sobre o lastro de brita, o piso deverá ser assento sobre argamassa colante respeitando o alinhamento da guia, as peças deverão ser assentadas juntas, sem a necessidade de rejun tamento.

    - Calçada de Concreto

O pavimento das calçadas serão em concreto estrutural Fck 20 Mpa, espessura indicada no projeto , com juntas de dilatação a cada 2,50 metros. Os passeios são compostos de trechos com concreto simples e outros

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de veículos, conforme especificado no projeto de engenharia.

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem o piso tátil deve ser coberto com lona plástica para evitar o contato da massa com o piso.

Os trechos armados , serão feitos com tela de aço utilizando a malha indicada no projeto , e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir o cobrimento adequado.

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes devem utilizar carrinho de mão, a pós o lançament o do concreto deverá ser feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície levemente rugosa, garantindo maior aderência.

Após a cura do concreto a lona que envolve o pis o tátil deve ser recortado em seu limite e não será necessário rejuntar a área entre a massa e

o piso.

O rebaixo para acesso de veículo tem sua largura definida em projeto e instaladas entre as interfaces da área de circulação de passeio e da pavimentação, e ajustados conforme acessos aos imóveis. Possuem uma inclinação uniforme em um trajeto de 8 0,00 cm, sendo que iniciam em uma cota de 5,00 centímetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de 15,00 centímetros do mesmo bordo. Em suas laterais tamb ém devem ser construídas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem vencer a mesma inclinação cita anteriormente em um percurso de 60,00 centímetros.

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito carroçável por meio de rebaixam entos das guias, com rampas nos passeios conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando -se mudanças abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio	.

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento d a calçada e o leito carroçável.

### Ciclovia

    - Piso Tátil

Foi previsto no projeto a utilização de piso tátil direcional e alerta na cor vermelha. Para a execução deste serviço primeiro a CONTRATA deve verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direção, obstáculos (Postes, Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veículos e cadeirantes, estes alinhamentos dev em ser materializados em campo com estaca de madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servirá de guia para assentamento do piso tátil, uma vez que a guia estiver devidamente colocada procede com a colocação da argamassa c	olante sobre o lastro de brita, o piso deverá ser assento sobre argamassa colante respeitando o alinhamento da guia, as peças deverão ser assentadas juntas, sem a necessidade de rejuntamento.

    - Ciclovia de Concreto

O pavimento da c iclovia será em concreto estrutural Fck 20 Mpa, espessura indicada no projeto , com juntas de dilatação a cada 2,50 metros, e receberá pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento vermelho será de 3% do peso do cimento utilizado no traço, pr	evisto em projeto 10,5 kg/m³. A largura da ciclovia serão definidas conforme o projeto.

A ciclovia será compostos de trechos com concreto simples e outros com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de veículos, conforme especificado no projeto de engenharia.

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm

Os trechos armados, ser ão feitos com tela de aço utilizando a malha indicada no projeto , e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir o cobrimento adequado.

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes devem utilizar carrinho de mão, a pós o lançamento do concreto deverá ser feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície levemente rugosa, garantindo maior aderência.

### Sinalização

    - Sinalização Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar

a aderência do produto no pavimento,	utilizando vassouras e escovas . A superfície deve s er esfregada até que esteja completamente isenta de materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência.

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré - marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada será do	tipo a base de resina acrílica, a espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro	-refletivas tipo I B devem ser adiciona das à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo a permanecerem internas à película aplicada.

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação.

    - Sinalização Vertical

As placas de sinalização de transito deverão ser colocadas após a conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão ser confeccionadas chapas metálicas zincadas (NBR	-11904), deverão ser revestidas com películas refletivas tipo I -A (NBR- 14644) e as letras, números, setas e tarjas c om película do mesmo tipo (I -A), para as letras, números, setas e tarjas da cor preta, usar película IV -B.

As sinalizações verticais serão fixadas em tubo de aço	galvanizado de diâmetro = 1 1/2”, na calçada em sapata de concreto 15 Mpa com diâmetro de 25 cm x 5 0 cm de pr ofundidade. As placas  serão em aço carbono 3 mm de espessura que serão fixadas no tubo de f erro galvanizado furação para fixação da placa vedada na parte superior com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima descrito.

A base da chap a metálica da placa deve sempre estar a 2,10 metros em relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser instalada com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido de tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus	).

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do passeio, garantido uma superfície sem imper feições.

As placas de identificação de rua com dimensões de 45x25 cm	, esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas.

### Limpeza Geral

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos serviços.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos serviços, para bota -fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota	- fora apropriado.

## ORÇAMENTO

### Apresentação:

O relatório que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execução das obras de	Engenharia	para	a	TERRAPLANAGEM,	DRENAGEM	PLUVIAL, PAVIMENTA ÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃ O VIÁRIA, ACESSIBILIDADE , CICLOVIA E OBRAS COMPLEMENTARES – Avenida das

Margaridas Trecho 02 - extensão 346,022 m, bem como Avenida das Margaridas Trecho 03 – com extensão de 148,389 m, localizados no município de Itapoá , tendo sido denominados “Orçamento do Projeto”.

do Projeto”.

### Planilha Orçamentária

  - Cronograma Físico Financeiro

5 - ORÇAMENTO

REV. 04

MAIO/2020

### BDI

VOLUME I AVENIDA DAS MARGARIDAS

Na sequência se apresenta a composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, utilizado no orçamento do Projeto.

Foi determinado o BDI de 19,60 % para os serviços executados em obra.

Para a determinação do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo fornecida pela CEF.

5 - ORÇAMENTO

REV. 04

MAIO/2020

### Composição de Serviços

VOLUME I AVENIDA DAS MARGARIDAS

5 - ORÇAMENTO

REV. 04

MAIO/2020

### Cotações de Mercado

VOLUME I AVENIDA DAS MARGARIDAS

| QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES DE MERCADO |  |  |  | PROJETISTA: | CONTRATANTE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO: | ITAPOÁ |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOSDE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE E OBRAS COMPLEMENTARES - Diversas Ruas |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | Itapoá/SC |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | FORNECEDOR | TELEFONE | CNPJ | CONTATO | VALOR |
| Piso Tátil Alerta/Direcional 25x25cm |  | Pre-Moldados Brighente Ltda - ME | (48) 8428-6040 | 05.115.848/0002-60 | Eraldo Brighente |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 34,00 |
| Piso Tátil Alerta/Direcional 25x25cm |  | Carrer Artefatos de Cimento e Marcenaria | (48) 8408-5078 | 21.861.395/0001-97 | Vilmar Carrer | R$ 32,00 |
| Piso Tátil Alerta/Direcional |  | JOSÉ PEREIRA Artefatos de Cimento Ltda. - ME | (48) 9612-7378 | 16.559.188/0001-42 | José Pereira | R$ 30,00 |
| 25x25cm |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME: OÉLITON ANTUNES COELHO |  | ASSINATURA: |  |  |  |
|  | Nº CREA/SC 115283-2 |  |  |  |  |  |

## BOLETINS DE SONDAGEM

VOLUME I AVENIDA DAS MARGARIDAS

| Ensaio completo - Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: | Avenida das Margaridas |  |  |  |  |  |
| Furo: | 34 - LE | Profundidade: |  | 0,00 - 1,50m |  | Material: |  | Areia fina marrom |  |  |  |
| Serviço: Sondagem |  |  | Laboratorista: Thiago |  |  |  | Data: |  | 02/08/18 |  |  |
| COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE CALC. |  | 9,4 | 11,4 | 13,4 | 15,4 | 17,4 | HIGROSCÓPICA |  |  | P. AM. UM. | 6000 |
| % ÁGUA ADICIONADA |  | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | CAP, No. | 2 | 35 | P. AM. S. | 5766 |
| CILINDRO No. |  | 64 | 21 | 97 | 18 | 51 | CAP, + S, UM, | 87,11 | 95,10 | CONDIÇÕES DO ENSAIO |  |
| CILINDRO + SOLO UMIDO |  | 8034 | 9240 | 8825 | 9381 | 8664 | CAP, + S, S, | 84,38 | 92,22 | ENERGIA | NORMAL |
| PESO DO CILINDRO |  | 4560 | 5560 | 4990 | 5545 | 4820 | P, DA AGUA | 2,73 | 2,88 | N. GOLPES | 12 |
| SOLO UMIDO |  | 3474 | 3680 | 3835 | 3836 | 3844 | T, DA CAP, | 18,52 | 19,93 | N. CAM, | 5 |
| VOLUME DO CILINDRO |  | 2050 | 2084 | 2102 | 2083 | 2087 | P, DO S, S, | 65,86 | 72,29 | H. INICIAL | 11,40 |
| DENSIDADE UMIDA |  | 1,695 | 1,766 | 1,825 | 1,842 | 1,842 | TEOR DE UM, | 4,15 | 3,99 | SOQUETE | GRANDE |
| CAPSULA No. |  | 26 | 97 | 95 | 29 | 74 |  | 4,07 |  | DISCO | 2 1/2 " |
| ÁGUA ADICIONADA |  | 320 | 440 | 560 | 680 | 800 |  | CASO DE DUVIDA CONSUTAR |  |  |  |
| CAPSULA + SOLO ÚMIDO |  | 88,29 | 95,96 | 99,68 | 99,14 | 107,05 |  | DNER ME 029/94 |  | DNER ME 052/94 |  |
| CAPSULA + SOLO SECO |  | 82,18 | 87,97 | 89,72 | 88,37 | 93,88 |  | DNER ME 049/94 |  | DNER ME 088/94 |  |
| PESO DA AGUA |  | 6,11 | 7,99 | 9,96 | 10,77 | 13,17 |  | DNER ME 129/94 |  |  |  |
| TARA DA CAPSULA |  | 17,14 | 17,25 | 15,36 | 18,87 | 17,76 |  |  |  |  |  |
| PESO DO SOLO SECO |  | 65,04 | 70,72 | 74,36 | 69,50 | 76,12 |  | Hot | 13,6 | % |  |
| TEOR DE UMIDADE |  | 9,4 | 11,3 | 13,4 | 15,5 | 17,3 |  | Dmax | 1,609 | g/cm3 |  |
| DENSIDADE SECA |  | 1,549 | 1,587 | 1,609 | 1,595 | 1,570 |  |  |  |  |  |
| DATA | TEMPO | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT |  |  |  |  |  |
| 00/01/1900 | 0 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/1900 | 24 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 02/01/1900 | 48 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 03/01/1900 | 72 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 04/01/1900 | 96 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| % de Expansão |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENSAIO DE PENETRAÇÃO |  |  |  |  | No. PRENSA |  |  | K | 0,1015 |
| TEMPO | PENETRAÇÃO | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. |
| 0.5 MIN | 0.63 mm |  |  | 12 | 1,22 | 21 | 2,13 | 14 | 1,42 |  |  |
| 1 | 1,27 |  |  | 23 | 2,33 | 40 | 4,06 | 27 | 2,74 |  |  |
| 1,5 | 1,90 |  |  | 36 | 3,65 | 61 | 6,19 | 41 | 4,16 |  |  |
| 2 | 2,54 |  |  | 48 | 4,87 | 82 | 8,32 | 55 | 5,58 |  |  |
| 3 | 3,81 |  |  | 71 | 7,21 | 107 | 10,86 | 76 | 7,71 |  |  |
| 4 | 5,08 |  |  | 85 | 8,63 | 134 | 13,60 | 90 | 9,14 |  |  |
| 6 | 7,62 |  |  | 107 | 10,86 | 150 | 15,23 | 110 | 11,17 |  |  |
| 8 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO | P/ 2.54 mm |  |  | PC= | 4,87 | PC= | 8,32 | PC= | 5,58 |  |  |
| CORRIG. | P/ 5.08 mm |  |  | PC'= | 8,63 | PC'= | 13,60 | PC'= | 9,14 |  |  |
|  | PC/0.7031 |  |  | ISC= | 6,93 | ISC= | 11,84 | ISC= | 7,94 |  |  |
| I.S.C. | PC'/1.0546 |  |  | ISC'= | 8,18 | ISC'= | 12,90 | ISC'= | 8,66 |  |  |
|  | ADOTADO |  |  |  | 8,18 |  | 12,90 |  | 8,66 |  |  |
|  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  | Laboratorista |  |  |  |

Ensaio completo - Solos

# GRÁFICO

Compactação

1,62

Densidade (g/cm3)

1,60

1,58

1,56

1,54

1,52

1,50

8,0

9,0	10,0	11,0	12,0	13,0

Umidade (%)

14,0	15,0	16,0	17,0	18,0

C.B.R.

C.B.R. (%)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

9,0	10,0	11,0

12,0	13,0	14,0	15,0	16,0

Umidade (%)

G1

12

10

8

6

4

2

0

0      0,63    1,27     1,9     2,54	3,81	5,08	7,62

G2

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,63   1,27	1,9	2,54	3,81	5,08	7,62

G3

12	1,00

Expansão (%)

10	0,80

8	0,60

6	0,40

4	0,20

2	0,00

EXPANSÃO

0

0       0,63  1,27  1,9     2,54

RESULTADOS

3,81

5,08

Hot Dmax

7,62

16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0

Umidade (%)

13,6	%	I.S.C.	12,9	%

1,609	g/ cm 3	Exp.	0,00	%

Engenheiro	Laboratorista

| Ensaios Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: |  | Avenida das Margaridas |  |  |  |
| Furo: | 34 - LE | Material: | Areia fina marrom |  |  |  |  | Data: | 02/08/18 |  |
| Serviço: MATERIAL DE SONDAGEM |  |  | Laboratorista: |  | Thiago |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE HIGROSCÓPICA |  |  |  | PENEIRAMENTO GROSSO |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  | 12 | 31 |  |  | Peneira |  | Peso da Amostra Seca (g) |  | Percentagem que Passa da Amostra Total |
| Solo Úmido + Tara (g) |  | 84,12 | 90,83 |  |  | Nº | mm | Retido | Passado |  |
| Solo Seco + Tara (g) |  | 83,90 | 90,60 |  |  | 2" | 50 |  | 1495,20 | 100,00 |
| Tara da Cápsula (g) |  | 17,18 | 16,92 |  |  | 1 1/2" | 38 |  | 1495,20 | 100,00 |
| Água (g) |  | 0,22 | 0,23 |  |  | 1" | 25 |  | 1495,20 | 100,00 |
| Solo Seco (g) |  | 66,72 | 73,68 |  |  | 3/4" | 19 |  | 1495,20 | 100,00 |
| Teor de Umidade (%) |  | 0,33 | 0,31 |  |  | 3/8" | 9,5 |  | 1495,20 | 100,00 |
| Umidade Média (%) |  | 0,32 |  |  |  | 4 | 4,8 | 0 | 1495,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 5,05 | 1490,15 | 99,66 |
| AMOSTRA TOTAL SECA = |  | 0,9968 |  | PENEIRAMENTO FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso amostra parcial úmida (g): |  |  |  |  |  | 100,00 |
| a) Amostra Total Úmida(g) |  |  | 1500,00 | Peso amostra parcial seca (g): |  |  |  |  |  | 99,68 |
| b) Solo Seco Retido na Peneira Nº 10(g) |  |  | 5,05 | Peneiras |  | Peso Amostra Seca(g) |  |  |  |  |
| c) Solo Úmido Passado na Peneira Nº 10 (a-b)(g) |  |  | 1494,95 | Nº | mm | Retido |  | Passado | Am. Parcial | Am.Total |
| d) Solo Seco Passado na Peneira Nº 10 (c/1+h)(g) |  |  | 1490,15 | 40 | 0,42 | 7,14 |  | 92,54 | 92,84 | 92,52 |
| e) Amostra Total Seca (b+d)(g) |  |  | 1495,20 | 200 | 0,075 | 85,33 |  | 7,21 | 7,23 | 7,21 |
| ENSAIOS FÍSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE DE LIQUIDEZ |  | LIMITE DE PLASTICIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Úmido(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Cápsula (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Água (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso do Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentagem de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Golpes |  |  |  | RESUMO DOS ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite de Liquidez Calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GRANULOMETRIA | Pedregulho Acimo de 4,8mm |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Grossa 4,8 - 2,0mm |  | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Média 2,0 - 0,42mm |  | 7,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Fina 0,42 - 0,074mm |  | 85,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Passado na Peneira nº 200 |  | 7,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LL |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IG |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classificação HRB |  | A3 |
| Etapa | Granulmetria | LL | LP | Cálculos |  |  |  | Visto |  |  |
| DATA | 02/08/18 | 03/08/18 | 03/08/18 | 04/08/18 |  |  |  |  |  |  |

| Ensaio completo - Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: | Avenida das Margaridas |  |  |  |  |  |
| Furo: | 35 - LD | Profundidade: |  | 0,00 - 1,50m |  | Material: |  | Areia fina marrom |  |  |  |
| Serviço: Sondagem |  |  | Laboratorista: Thiago |  |  |  | Data: |  | 06/08/18 |  |  |
| COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE CALC. |  | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | HIGROSCÓPICA |  |  | P. AM. UM. | 6000 |
| % ÁGUA ADICIONADA |  | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | CAP, No. | 38 | 53 | P. AM. S. | 5970 |
| CILINDRO No. |  | 1 | 29 | 33 | 42 | 66 | CAP, + S, UM, | 87,65 | 85,84 | CONDIÇÕES DO ENSAIO |  |
| CILINDRO + SOLO UMIDO |  | 8287 | 8863 | 8896 | 8265 | 8191 | CAP, + S, S, | 87,30 | 85,48 | ENERGIA | NORMAL |
| PESO DO CILINDRO |  | 4786 | 5210 | 5114 | 4430 | 4330 | P, DA AGUA | 0,35 | 0,36 | N. GOLPES | 12 |
| SOLO UMIDO |  | 3501 | 3653 | 3782 | 3835 | 3861 | T, DA CAP, | 18,68 | 12,93 | N. CAM, | 5 |
| VOLUME DO CILINDRO |  | 2062 | 2065 | 2069 | 2078 | 2091 | P, DO S, S, | 68,62 | 72,55 | H. INICIAL | 11,40 |
| DENSIDADE UMIDA |  | 1,698 | 1,769 | 1,828 | 1,846 | 1,847 | TEOR DE UM, | 0,51 | 0,49 | SOQUETE | GRANDE |
| CAPSULA No. |  | 86 | 94 | 50 | 37 | 92 |  | 0,50 |  | DISCO | 2 1/2 " |
| ÁGUA ADICIONADA |  | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |  | CASO DE DUVIDA CONSUTAR |  |  |  |
| CAPSULA + SOLO ÚMIDO |  | 98,27 | 90,21 | 98,77 | 104,81 | 106,50 |  | DNER ME 029/94 |  | DNER ME 052/94 |  |
| CAPSULA + SOLO SECO |  | 91,95 | 83,21 | 90,05 | 93,86 | 94,17 |  | DNER ME 049/94 |  | DNER ME 088/94 |  |
| PESO DA AGUA |  | 6,32 | 7,00 | 8,72 | 10,95 | 12,33 |  | DNER ME 129/94 |  |  |  |
| TARA DA CAPSULA |  | 17,65 | 15,87 | 20,33 | 18,88 | 19,00 |  |  |  |  |  |
| PESO DO SOLO SECO |  | 74,30 | 67,34 | 69,72 | 74,98 | 75,17 |  | Hot | 12,8 | % |  |
| TEOR DE UMIDADE |  | 8,5 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,4 |  | Dmax | 1,625 | g/cm3 |  |
| DENSIDADE SECA |  | 1,565 | 1,602 | 1,625 | 1,611 | 1,587 |  |  |  |  |  |
| DATA | TEMPO | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT |  |  |  |  |  |
| 00/01/1900 | 0 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/1900 | 24 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 02/01/1900 | 48 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 03/01/1900 | 72 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 04/01/1900 | 96 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| % de Expansão |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENSAIO DE PENETRAÇÃO |  |  |  |  | No. PRENSA |  |  | K | 0,1015 |
| TEMPO | PENETRAÇÃO | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. |
| 0.5 MIN | 0.63 mm |  |  | 13 | 1,32 | 20 | 2,03 | 14 | 1,42 |  |  |
| 1 | 1,27 |  |  | 24 | 2,44 | 38 | 3,86 | 27 | 2,74 |  |  |
| 1,5 | 1,90 |  |  | 38 | 3,86 | 59 | 5,99 | 42 | 4,26 |  |  |
| 2 | 2,54 |  |  | 50 | 5,08 | 79 | 8,02 | 56 | 5,68 |  |  |
| 3 | 3,81 |  |  | 75 | 7,61 | 103 | 10,45 | 77 | 7,82 |  |  |
| 4 | 5,08 |  |  | 89 | 9,03 | 130 | 13,20 | 92 | 9,34 |  |  |
| 6 | 7,62 |  |  | 112 | 11,37 | 145 | 14,72 | 111 | 11,27 |  |  |
| 8 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO | P/ 2.54 mm |  |  | PC= | 5,08 | PC= | 8,02 | PC= | 5,68 |  |  |
| CORRIG. | P/ 5.08 mm |  |  | PC'= | 9,03 | PC'= | 13,20 | PC'= | 9,34 |  |  |
|  | PC/0.7031 |  |  | ISC= | 7,22 | ISC= | 11,40 | ISC= | 8,08 |  |  |
| I.S.C. | PC'/1.0546 |  |  | ISC'= | 8,57 | ISC'= | 12,51 | ISC'= | 8,85 |  |  |
|  | ADOTADO |  |  |  | 8,57 |  | 12,51 |  | 8,85 |  |  |
|  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  | Laboratorista |  |  |  |

Ensaio completo - Solos

# GRÁFICO

Compactação

1,70

Densidade (g/cm3)

1,65

1,60

1,55

1,50

7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0

Umidade (%)

13,0	14,0	15,0

16,0	17,0

C.B.R.

C.B.R. (%)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

8,0	9,0	10,0	11,0

12,0	13,0	14,0	15,0	16,0

Umidade (%)

G1

12

10

8

6

4

2

0

0      0,63    1,27     1,9     2,54	3,81	5,08	7,62

G2

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,63   1,27	1,9	2,54	3,81	5,08	7,62

G3

12	1,00

Expansão (%)

10	0,80

8	0,60

6	0,40

4	0,20

2	0,00

EXPANSÃO

0

0       0,63  1,27  1,9     2,54

RESULTADOS

3,81

5,08

Hot Dmax

7,62

16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0

Umidade (%)

12,8	%	I.S.C.	12,5	%

1,625	g/ cm 3	Exp.	0,00	%

Engenheiro	Laboratorista

| Ensaios Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: |  | Avenida das Margaridas |  |  |  |
| Furo: | 35 - LD | Material: | Areia fina marrom |  |  |  |  | Data: | 06/08/18 |  |
| Serviço: MATERIAL DE SONDAGEM |  |  | Laboratorista: |  | Thiago |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE HIGROSCÓPICA |  |  |  | PENEIRAMENTO GROSSO |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  | 4 | 55 |  |  | Peneira |  | Peso da Amostra Seca (g) |  | Percentagem que Passa da Amostra Total |
| Solo Úmido + Tara (g) |  | 87,19 | 91,79 |  |  | Nº | mm | Retido | Passado |  |
| Solo Seco + Tara (g) |  | 86,66 | 91,24 |  |  | 2" | 50 |  | 1488,71 | 100,00 |
| Tara da Cápsula (g) |  | 19,02 | 16,15 |  |  | 1 1/2" | 38 |  | 1488,71 | 100,00 |
| Água (g) |  | 0,53 | 0,55 |  |  | 1" | 25 |  | 1488,71 | 100,00 |
| Solo Seco (g) |  | 67,64 | 75,09 |  |  | 3/4" | 19 |  | 1488,71 | 100,00 |
| Teor de Umidade (%) |  | 0,79 | 0,74 |  |  | 3/8" | 9,5 |  | 1488,71 | 100,00 |
| Umidade Média (%) |  | 0,76 |  |  |  | 4 | 4,8 | 2,21 | 1486,50 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 6,66 | 1479,84 | 99,40 |
| AMOSTRA TOTAL SECA = |  | 0,9924 |  | PENEIRAMENTO FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso amostra parcial úmida (g): |  |  |  |  |  | 100,00 |
| a) Amostra Total Úmida(g) |  |  | 1500,00 | Peso amostra parcial seca (g): |  |  |  |  |  | 99,24 |
| b) Solo Seco Retido na Peneira Nº 10(g) |  |  | 8,87 | Peneiras |  | Peso Amostra Seca(g) |  |  |  |  |
| c) Solo Úmido Passado na Peneira Nº 10 (a-b)(g) |  |  | 1491,13 | Nº | mm | Retido |  | Passado | Am. Parcial | Am.Total |
| d) Solo Seco Passado na Peneira Nº 10 (c/1+h)(g) |  |  | 1479,84 | 40 | 0,42 | 5,24 |  | 94,00 | 94,72 | 94,16 |
| e) Amostra Total Seca (b+d)(g) |  |  | 1488,71 | 200 | 0,075 | 90,25 |  | 3,75 | 3,78 | 3,76 |
| ENSAIOS FÍSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE DE LIQUIDEZ |  | LIMITE DE PLASTICIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Úmido(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Cápsula (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Água (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso do Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentagem de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Golpes |  |  |  | RESUMO DOS ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite de Liquidez Calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GRANULOMETRIA | Pedregulho Acimo de 4,8mm |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Grossa 4,8 - 2,0mm |  | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Média 2,0 - 0,42mm |  | 5,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Fina 0,42 - 0,074mm |  | 90,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Passado na Peneira nº 200 |  | 3,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LL |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IG |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classificação HRB |  | A3 |
| Etapa | Granulmetria | LL | LP | Cálculos |  |  |  | Visto |  |  |
| DATA | 06/08/18 | 07/08/18 | 07/08/18 | 08/08/18 |  |  |  |  |  |  |

| Ensaio completo - Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: | Avenida das Margaridas |  |  |  |  |  |
| Furo: | 36 - LE | Profundidade: |  | 0,00 - 1,50m |  | Material: |  | Areia fina marrom |  |  |  |
| Serviço: Sondagem |  |  | Laboratorista: Thiago |  |  |  | Data: |  | 01/08/17 |  |  |
| COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE CALC. |  | 9,6 | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | HIGROSCÓPICA |  |  | P. AM. UM. | 6000 |
| % ÁGUA ADICIONADA |  | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | CAP, No. | 69 | 33 | P. AM. S. | 5700 |
| CILINDRO No. |  | 56 | 85 | 32 | 62 | 95 | CAP, + S, UM, | 98,81 | 82,49 | CONDIÇÕES DO ENSAIO |  |
| CILINDRO + SOLO UMIDO |  | 7575 | 7667 | 7921 | 8238 | 8172 | CAP, + S, S, | 94,93 | 79,11 | ENERGIA | NORMAL |
| PESO DO CILINDRO |  | 4075 | 4088 | 4200 | 4460 | 4420 | P, DA AGUA | 3,88 | 3,38 | N. GOLPES | 12 |
| SOLO UMIDO |  | 3500 | 3579 | 3721 | 3778 | 3752 | T, DA CAP, | 19,89 | 16,25 | N. CAM, | 5 |
| VOLUME DO CILINDRO |  | 2079 | 2040 | 2052 | 2064 | 2050 | P, DO S, S, | 75,04 | 62,86 | H. INICIAL | 11,40 |
| DENSIDADE UMIDA |  | 1,684 | 1,755 | 1,813 | 1,830 | 1,83 | TEOR DE UM, | 5,17 | 5,37 | SOQUETE | GRANDE |
| CAPSULA No. |  | 76 | 95 | 66 | 73 | 12 |  | 5,27 |  | DISCO | 2 1/2 " |
| ÁGUA ADICIONADA |  | 260 | 380 | 500 | 620 | 740 |  | CASO DE DUVIDA CONSUTAR |  |  |  |
| CAPSULA + SOLO ÚMIDO |  | 93,38 | 97,08 | 91,30 | 102,27 | 106,03 |  | DNER ME 029/94 |  | DNER ME 052/94 |  |
| CAPSULA + SOLO SECO |  | 86,56 | 88,78 | 82,59 | 91,16 | 92,93 |  | DNER ME 049/94 |  | DNER ME 088/94 |  |
| PESO DA AGUA |  | 6,82 | 8,30 | 8,71 | 11,11 | 13,10 |  | DNER ME 129/94 |  |  |  |
| TARA DA CAPSULA |  | 13,98 | 15,36 | 17,58 | 19,51 | 17,18 |  |  |  |  |  |
| PESO DO SOLO SECO |  | 72,58 | 73,42 | 65,01 | 71,65 | 75,75 |  | Hot | 13,6 | % |  |
| TEOR DE UMIDADE |  | 9,4 | 11,3 | 13,4 | 15,5 | 17,3 |  | Dmax | 1,599 | g/cm3 |  |
| DENSIDADE SECA |  | 1,539 | 1,577 | 1,599 | 1,584 | 1,560 |  |  |  |  |  |
| DATA | TEMPO | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT |  |  |  |  |  |
| 00/01/1900 | 0 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/1900 | 24 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 02/01/1900 | 48 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 03/01/1900 | 72 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 04/01/1900 | 96 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| % de Expansão |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENSAIO DE PENETRAÇÃO |  |  |  |  | No. PRENSA |  |  | K | 0,1015 |
| TEMPO | PENETRAÇÃO | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. |
| 0.5 MIN | 0.63 mm |  |  | 12 | 1,22 | 23 | 2,33 | 15 | 1,52 |  |  |
| 1 | 1,27 |  |  | 24 | 2,44 | 43 | 4,36 | 30 | 3,05 |  |  |
| 1,5 | 1,90 |  |  | 37 | 3,76 | 66 | 6,70 | 46 | 4,67 |  |  |
| 2 | 2,54 |  |  | 49 | 4,97 | 88 | 8,93 | 61 | 6,19 |  |  |
| 3 | 3,81 |  |  | 73 | 7,41 | 114 | 11,57 | 84 | 8,53 |  |  |
| 4 | 5,08 |  |  | 87 | 8,83 | 143 | 14,51 | 100 | 10,15 |  |  |
| 6 | 7,62 |  |  | 110 | 11,17 | 160 | 16,24 | 121 | 12,28 |  |  |
| 8 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO | P/ 2.54 mm |  |  | PC= | 4,97 | PC= | 8,93 | PC= | 6,19 |  |  |
| CORRIG. | P/ 5.08 mm |  |  | PC'= | 8,83 | PC'= | 14,51 | PC'= | 10,15 |  |  |
|  | PC/0.7031 |  |  | ISC= | 7,07 | ISC= | 12,70 | ISC= | 8,81 |  |  |
| I.S.C. | PC'/1.0546 |  |  | ISC'= | 8,37 | ISC'= | 13,76 | ISC'= | 9,62 |  |  |
|  | ADOTADO |  |  |  | 8,37 |  | 13,76 |  | 9,62 |  |  |
|  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  | Laboratorista |  |  |  |

Ensaio completo - Solos

# GRÁFICO

Compactação

1,66

Densidade (g/cm3)

1,64

1,62

1,60

1,58

1,56

1,54

1,52

1,50

8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0

Umidade (%)

C.B.R.

C.B.R. (%)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

9,0	10,0	11,0	12,0

13,0	14,0	15,0	16,0	17,0

Umidade (%)

G1

12

10

8

6

4

2

0

0      0,63    1,27     1,9     2,54	3,81	5,08	7,62

G2

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,63   1,27	1,9	2,54	3,81	5,08	7,62

G3

14	1,00

12

Expansão (%)

0,80

10

0,60

8

0,40

6

0,20

4

2	0,00

EXPANSÃO

0

0       0,63  1,27  1,9     2,54

RESULTADOS

3,81

5,08

Hot Dmax

7,62

16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0

Umidade (%)

13,6	%	I.S.C.	13,8	%

1,599	g/ cm 3	Exp.	0,00	%

Engenheiro	Laboratorista

| Ensaios Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: |  | Avenida das Margaridas |  |  |  |
| Furo: | 36 - LE | Material: | Areia fina marrom |  |  |  |  | Data: | 01/08/17 |  |
| Serviço: MATERIAL DE SONDAGEM |  |  | Laboratorista: |  | Thiago |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE HIGROSCÓPICA |  |  |  | PENEIRAMENTO GROSSO |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  | 45 | 4 |  |  | Peneira |  | Peso da Amostra Seca (g) |  | Percentagem que Passa da Amostra Total |
| Solo Úmido + Tara (g) |  | 95,25 | 96,78 |  |  | Nº | mm | Retido | Passado |  |
| Solo Seco + Tara (g) |  | 95,02 | 96,56 |  |  | 2" | 50 |  | 1495,66 | 100,00 |
| Tara da Cápsula (g) |  | 17,26 | 19,02 |  |  | 1 1/2" | 38 |  | 1495,66 | 100,00 |
| Água (g) |  | 0,23 | 0,22 |  |  | 1" | 25 |  | 1495,66 | 100,00 |
| Solo Seco (g) |  | 77,76 | 77,54 |  |  | 3/4" | 19 |  | 1495,66 | 100,00 |
| Teor de Umidade (%) |  | 0,30 | 0,28 |  |  | 3/8" | 9,5 |  | 1495,66 | 100,00 |
| Umidade Média (%) |  | 0,29 |  |  |  | 4 | 4,8 | 2,97 | 1492,69 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 5,92 | 1486,77 | 99,41 |
| AMOSTRA TOTAL SECA = |  | 0,9971 |  | PENEIRAMENTO FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso amostra parcial úmida (g): |  |  |  |  |  | 100,00 |
| a) Amostra Total Úmida(g) |  |  | 1500,00 | Peso amostra parcial seca (g): |  |  |  |  |  | 99,71 |
| b) Solo Seco Retido na Peneira Nº 10(g) |  |  | 8,89 | Peneiras |  | Peso Amostra Seca(g) |  |  |  |  |
| c) Solo Úmido Passado na Peneira Nº 10 (a-b)(g) |  |  | 1491,11 | Nº | mm | Retido |  | Passado | Am. Parcial | Am.Total |
| d) Solo Seco Passado na Peneira Nº 10 (c/1+h)(g) |  |  | 1486,77 | 40 | 0,42 | 5,33 |  | 94,38 | 94,65 | 94,09 |
| e) Amostra Total Seca (b+d)(g) |  |  | 1495,66 | 200 | 0,075 | 84,35 |  | 10,03 | 10,06 | 10,00 |
| ENSAIOS FÍSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE DE LIQUIDEZ |  | LIMITE DE PLASTICIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Úmido(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Cápsula (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Água (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso do Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentagem de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Golpes |  |  |  | RESUMO DOS ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite de Liquidez Calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GRANULOMETRIA | Pedregulho Acimo de 4,8mm |  | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Grossa 4,8 - 2,0mm |  | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Média 2,0 - 0,42mm |  | 5,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Fina 0,42 - 0,074mm |  | 84,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Passado na Peneira nº 200 |  | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LL |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IG |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classificação HRB |  | A3 |
| Etapa | Granulmetria | LL | LP | Cálculos |  |  |  | Visto |  |  |
| DATA | 01/08/17 | 02/08/17 | 02/08/17 | 03/08/17 |  |  |  |  |  |  |

| Ensaio completo - Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: | Avenida das Margaridas |  |  |  |  |  |
| Furo: | 37 - LE | Profundidade: |  | 0,00 - 1,50m |  | Material: |  | Areia fina amarela |  |  |  |
| Serviço: Sondagem |  |  | Laboratorista: Thiago |  |  |  | Data: |  | 01/08/17 |  |  |
| COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE CALC. |  | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,8 | HIGROSCÓPICA |  |  | P. AM. UM. | 6000 |
| % ÁGUA ADICIONADA |  | 7,7 | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | CAP, No. | 29 | 50 | P. AM. S. | 5933 |
| CILINDRO No. |  | 25 | 21 | 90 | 66 | 23 | CAP, + S, UM, | 93,19 | 90,57 | CONDIÇÕES DO ENSAIO |  |
| CILINDRO + SOLO UMIDO |  | 8271 | 9296 | 9537 | 8240 | 7981 | CAP, + S, S, | 92,34 | 89,80 | ENERGIA | NORMAL |
| PESO DO CILINDRO |  | 4615 | 5560 | 5670 | 4330 | 4095 | P, DA AGUA | 0,85 | 0,77 | N. GOLPES | 12 |
| SOLO UMIDO |  | 3656 | 3736 | 3867 | 3910 | 3886 | T, DA CAP, | 18,87 | 20,33 | N. CAM, | 5 |
| VOLUME DO CILINDRO |  | 2124 | 2084 | 2088 | 2091 | 2077 | P, DO S, S, | 73,47 | 69,47 | H. INICIAL | 11,40 |
| DENSIDADE UMIDA |  | 1,721 | 1,793 | 1,852 | 1,870 | 1,871 | TEOR DE UM, | 1,16 | 1,11 | SOQUETE | GRANDE |
| CAPSULA No. |  | 48 | 31 | 27 | 14 | 69 |  | 1,13 |  | DISCO | 2 1/2 " |
| ÁGUA ADICIONADA |  | 460 | 580 | 700 | 820 | 940 |  | CASO DE DUVIDA CONSUTAR |  |  |  |
| CAPSULA + SOLO ÚMIDO |  | 95,61 | 89,68 | 106,91 | 102,36 | 105,82 |  | DNER ME 029/94 |  | DNER ME 052/94 |  |
| CAPSULA + SOLO SECO |  | 88,89 | 82,65 | 96,94 | 91,45 | 93,52 |  | DNER ME 049/94 |  | DNER ME 088/94 |  |
| PESO DA AGUA |  | 6,72 | 7,03 | 9,97 | 10,91 | 12,30 |  | DNER ME 129/94 |  |  |  |
| TARA DA CAPSULA |  | 12,51 | 16,92 | 19,02 | 18,21 | 19,89 |  |  |  |  |  |
| PESO DO SOLO SECO |  | 76,38 | 65,73 | 77,92 | 73,24 | 73,63 |  | Hot | 13,0 | % |  |
| TEOR DE UMIDADE |  | 8,8 | 10,7 | 12,8 | 14,9 | 16,7 |  | Dmax | 1,642 | g/cm3 |  |
| DENSIDADE SECA |  | 1,582 | 1,620 | 1,642 | 1,628 | 1,603 |  |  |  |  |  |
| DATA | TEMPO | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT |  |  |  |  |  |
| 00/01/1900 | 0 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/1900 | 24 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 02/01/1900 | 48 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 03/01/1900 | 72 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 04/01/1900 | 96 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| % de Expansão |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENSAIO DE PENETRAÇÃO |  |  |  |  | No. PRENSA |  |  | K | 0,1015 |
| TEMPO | PENETRAÇÃO | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. |
| 0.5 MIN | 0.63 mm |  |  | 11 | 1,12 | 22 | 2,23 | 11 | 1,12 |  |  |
| 1 | 1,27 |  |  | 22 | 2,23 | 41 | 4,16 | 21 | 2,13 |  |  |
| 1,5 | 1,90 |  |  | 33 | 3,35 | 64 | 6,50 | 33 | 3,35 |  |  |
| 2 | 2,54 |  |  | 45 | 4,57 | 85 | 8,63 | 44 | 4,47 |  |  |
| 3 | 3,81 |  |  | 67 | 6,80 | 111 | 11,27 | 62 | 6,29 |  |  |
| 4 | 5,08 |  |  | 80 | 8,12 | 139 | 14,11 | 73 | 7,41 |  |  |
| 6 | 7,62 |  |  | 101 | 10,25 | 155 | 15,73 | 89 | 9,03 |  |  |
| 8 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO | P/ 2.54 mm |  |  | PC= | 4,57 | PC= | 8,63 | PC= | 4,47 |  |  |
| CORRIG. | P/ 5.08 mm |  |  | PC'= | 8,12 | PC'= | 14,11 | PC'= | 7,41 |  |  |
|  | PC/0.7031 |  |  | ISC= | 6,50 | ISC= | 12,27 | ISC= | 6,35 |  |  |
| I.S.C. | PC'/1.0546 |  |  | ISC'= | 7,70 | ISC'= | 13,38 | ISC'= | 7,03 |  |  |
|  | ADOTADO |  |  |  | 7,70 |  | 13,38 |  | 7,03 |  |  |
|  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  | Laboratorista |  |  |  |

Ensaio completo - Solos

# GRÁFICO

Compactação

1,66

Densidade (g/cm3)

1,64

1,62

1,60

1,58

1,56

8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0

Umidade (%)

16,0	17,0	18,0

C.B.R.

C.B.R. (%)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

9,0	10,0	11,0

12,0	13,0	14,0	15,0	16,0

Umidade (%)

G1

12

10

8

6

4

2

0

0      0,63    1,27     1,9     2,54	3,81	5,08	7,62

G2

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,63   1,27	1,9	2,54	3,81	5,08	7,62

G3

10	1,00

9

Expansão (%)

8	0,80

7

6	0,60

5	0,40

4

3	0,20

2	0,00

EXPANSÃO

1

0

0       0,63  1,27  1,9     2,54

RESULTADOS

3,81

5,08

Hot Dmax

7,62

16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0

Umidade (%)

13,0	%	I.S.C.	13,3	%

1,642	g/ cm 3	Exp.	0,00	%

Engenheiro	Laboratorista

| Ensaios Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: |  | Avenida das Margaridas |  |  |  |
| Furo: | 37 - LE | Material: | Areia fina amarela |  |  |  |  | Data: | 01/08/17 |  |
| Serviço: MATERIAL DE SONDAGEM |  |  | Laboratorista: |  | Thiago |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE HIGROSCÓPICA |  |  |  | PENEIRAMENTO GROSSO |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  | 38 | 37 |  |  | Peneira |  | Peso da Amostra Seca (g) |  | Percentagem que Passa da Amostra Total |
| Solo Úmido + Tara (g) |  | 88,95 | 92,52 |  |  | Nº | mm | Retido | Passado |  |
| Solo Seco + Tara (g) |  | 87,65 | 91,25 |  |  | 2" | 50 |  | 1474,43 | 100,00 |
| Tara da Cápsula (g) |  | 18,68 | 18,88 |  |  | 1 1/2" | 38 |  | 1474,43 | 100,00 |
| Água (g) |  | 1,30 | 1,27 |  |  | 1" | 25 |  | 1474,43 | 100,00 |
| Solo Seco (g) |  | 68,97 | 72,37 |  |  | 3/4" | 19 | 22,3 | 1452,13 | 98,49 |
| Teor de Umidade (%) |  | 1,88 | 1,75 |  |  | 3/8" | 9,5 | 19,54 | 1432,59 | 97,16 |
| Umidade Média (%) |  | 1,82 |  |  |  | 4 | 4,8 | 14,21 | 1418,38 | 96,20 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 11,02 | 1407,36 | 95,45 |
| AMOSTRA TOTAL SECA = |  | 0,9822 |  | PENEIRAMENTO FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso amostra parcial úmida (g): |  |  |  |  |  | 100,00 |
| a) Amostra Total Úmida(g) |  |  | 1500,00 | Peso amostra parcial seca (g): |  |  |  |  |  | 98,22 |
| b) Solo Seco Retido na Peneira Nº 10(g) |  |  | 67,07 | Peneiras |  | Peso Amostra Seca(g) |  |  |  |  |
| c) Solo Úmido Passado na Peneira Nº 10 (a-b)(g) |  |  | 1432,93 | Nº | mm | Retido |  | Passado | Am. Parcial | Am.Total |
| d) Solo Seco Passado na Peneira Nº 10 (c/1+h)(g) |  |  | 1407,36 | 40 | 0,42 | 2,56 |  | 95,66 | 97,39 | 92,96 |
| e) Amostra Total Seca (b+d)(g) |  |  | 1474,43 | 200 | 0,075 | 92,36 |  | 3,30 | 3,36 | 3,20 |
| ENSAIOS FÍSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE DE LIQUIDEZ |  | LIMITE DE PLASTICIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Úmido(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Cápsula (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Água (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso do Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentagem de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Golpes |  |  |  | RESUMO DOS ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite de Liquidez Calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GRANULOMETRIA | Pedregulho Acimo de 4,8mm |  | 3,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Grossa 4,8 - 2,0mm |  | 4,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Média 2,0 - 0,42mm |  | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Fina 0,42 - 0,074mm |  | 89,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Passado na Peneira nº 200 |  | 3,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LL |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IG |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classificação HRB |  | A3 |
| Etapa | Granulmetria | LL | LP | Cálculos |  |  |  | Visto |  |  |
| DATA | 01/08/17 | 02/08/17 | 02/08/17 | 03/08/17 |  |  |  |  |  |  |

| Ensaio completo - Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: | Avenida das Margaridas |  |  |  |  |  |
| Furo: | 38 - EX | Profundidade: |  | 0,00 - 1,20m (NA) |  | Material: |  | Areia fina amarela |  |  |  |
| Serviço: Sondagem |  |  | Laboratorista: Thiago |  |  |  | Data: |  | 28/08/18 |  |  |
| COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE CALC. |  | 10,6 | 12,6 | 14,6 | 16,6 | 18,6 | HIGROSCÓPICA |  |  | P. AM. UM. | 6000 |
| % ÁGUA ADICIONADA |  | 7,7 | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | CAP, No. | 62 | 91 | P. AM. S. | 5829 |
| CILINDRO No. |  | 90 | 63 | 38 | 85 | 14 | CAP, + S, UM, | 97,19 | 98,73 | CONDIÇÕES DO ENSAIO |  |
| CILINDRO + SOLO UMIDO |  | 9310 | 9099 | 7951 | 7949 | 9498 | CAP, + S, S, | 94,96 | 96,50 | ENERGIA | NORMAL |
| PESO DO CILINDRO |  | 5670 | 5333 | 4121 | 4088 | 5620 | P, DA AGUA | 2,23 | 2,23 | N. GOLPES | 12 |
| SOLO UMIDO |  | 3640 | 3766 | 3830 | 3861 | 3878 | T, DA CAP, | 20,35 | 18,78 | N. CAM, | 5 |
| VOLUME DO CILINDRO |  | 2088 | 2075 | 2043 | 2040 | 2049 | P, DO S, S, | 74,61 | 77,72 | H. INICIAL | 11,40 |
| DENSIDADE UMIDA |  | 1,743 | 1,815 | 1,875 | 1,892 | 1,893 | TEOR DE UM, | 2,99 | 2,87 | SOQUETE | GRANDE |
| CAPSULA No. |  | 13 | 63 | 39 | 30 | 19 |  | 2,93 |  | DISCO | 2 1/2 " |
| ÁGUA ADICIONADA |  | 460 | 580 | 700 | 820 | 940 |  | CASO DE DUVIDA CONSUTAR |  |  |  |
| CAPSULA + SOLO ÚMIDO |  | 90,52 | 91,49 | 95,76 | 102,47 | 106,26 |  | DNER ME 029/94 |  | DNER ME 052/94 |  |
| CAPSULA + SOLO SECO |  | 83,62 | 83,10 | 85,13 | 90,37 | 92,52 |  | DNER ME 049/94 |  | DNER ME 088/94 |  |
| PESO DA AGUA |  | 6,90 | 8,39 | 10,63 | 12,10 | 13,74 |  | DNER ME 129/94 |  |  |  |
| TARA DA CAPSULA |  | 18,49 | 15,98 | 12,32 | 17,89 | 18,27 |  |  |  |  |  |
| PESO DO SOLO SECO |  | 65,13 | 67,12 | 72,81 | 72,48 | 74,25 |  | Hot | 14,8 | % |  |
| TEOR DE UMIDADE |  | 10,6 | 12,5 | 14,6 | 16,7 | 18,5 |  | Dmax | 1,636 | g/cm3 |  |
| DENSIDADE SECA |  | 1,576 | 1,613 | 1,636 | 1,621 | 1,597 |  |  |  |  |  |
| DATA | TEMPO | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT |  |  |  |  |  |
| 00/01/1900 | 0 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/1900 | 24 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 02/01/1900 | 48 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 03/01/1900 | 72 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 04/01/1900 | 96 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| % de Expansão |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENSAIO DE PENETRAÇÃO |  |  |  |  | No. PRENSA |  |  | K | 0,1015 |
| TEMPO | PENETRAÇÃO | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. |
| 0.5 MIN | 0.63 mm |  |  | 12 | 1,22 | 22 | 2,23 | 11 | 1,12 |  |  |
| 1 | 1,27 |  |  | 24 | 2,44 | 42 | 4,26 | 21 | 2,13 |  |  |
| 1,5 | 1,90 |  |  | 37 | 3,76 | 64 | 6,50 | 32 | 3,25 |  |  |
| 2 | 2,54 |  |  | 49 | 4,97 | 86 | 8,73 | 43 | 4,36 |  |  |
| 3 | 3,81 |  |  | 73 | 7,41 | 111 | 11,27 | 61 | 6,19 |  |  |
| 4 | 5,08 |  |  | 87 | 8,83 | 139 | 14,11 | 72 | 7,31 |  |  |
| 6 | 7,62 |  |  | 110 | 11,17 | 156 | 15,83 | 88 | 8,93 |  |  |
| 8 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO | P/ 2.54 mm |  |  | PC= | 4,97 | PC= | 8,73 | PC= | 4,36 |  |  |
| CORRIG. | P/ 5.08 mm |  |  | PC'= | 8,83 | PC'= | 14,11 | PC'= | 7,31 |  |  |
|  | PC/0.7031 |  |  | ISC= | 7,07 | ISC= | 12,42 | ISC= | 6,21 |  |  |
| I.S.C. | PC'/1.0546 |  |  | ISC'= | 8,37 | ISC'= | 13,38 | ISC'= | 6,93 |  |  |
|  | ADOTADO |  |  |  | 8,37 |  | 13,38 |  | 6,93 |  |  |
|  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  | Laboratorista |  |  |  |

Ensaio completo - Solos

# GRÁFICO

Compactação

1,66

Densidade (g/cm3)

1,64

1,62

1,60

1,58

1,56

1,54

9,0	10,0	11,0	12,0	13,0

14,0	15,0	16,0	17,0

Umidade (%)

18,0	19,0	20,0

C.B.R.

C.B.R. (%)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

10,0	11,0	12,0	13,0

14,0	15,0	16,0	17,0	18,0

Umidade (%)

G1

12

10

8

6

4

2

0

0      0,63    1,27     1,9     2,54	3,81	5,08	7,62

G2

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,63   1,27	1,9	2,54	3,81	5,08	7,62

G3

10	1,00

9

Expansão (%)

8	0,80

7

6	0,60

5	0,40

4

3	0,20

2	0,00

EXPANSÃO

1

0

0       0,63  1,27  1,9     2,54

RESULTADOS

3,81

5,08

Hot Dmax

7,62

16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0

Umidade (%)

14,8	%	I.S.C.	13,2	%

1,636	g/ cm 3	Exp.	0,00	%

Engenheiro	Laboratorista

| Ensaios Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: |  | Avenida das Margaridas |  |  |  |
| Furo: | 38 - EX | Material: | Areia fina amarela |  |  |  |  | Data: | 28/08/18 |  |
| Serviço: MATERIAL DE SONDAGEM |  |  | Laboratorista: |  | Thiago |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE HIGROSCÓPICA |  |  |  | PENEIRAMENTO GROSSO |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  | 18 | 46 |  |  | Peneira |  | Peso da Amostra Seca (g) |  | Percentagem que Passa da Amostra Total |
| Solo Úmido + Tara (g) |  | 88,18 | 82,40 |  |  | Nº | mm | Retido | Passado |  |
| Solo Seco + Tara (g) |  | 87,05 | 81,40 |  |  | 2" | 50 |  | 1477,81 | 100,00 |
| Tara da Cápsula (g) |  | 18,06 | 15,73 |  |  | 1 1/2" | 38 |  | 1477,81 | 100,00 |
| Água (g) |  | 1,13 | 1,00 |  |  | 1" | 25 |  | 1477,81 | 100,00 |
| Solo Seco (g) |  | 68,99 | 65,67 |  |  | 3/4" | 19 | 26,32 | 1451,49 | 98,22 |
| Teor de Umidade (%) |  | 1,64 | 1,53 |  |  | 3/8" | 9,5 | 21,66 | 1429,83 | 96,75 |
| Umidade Média (%) |  | 1,58 |  |  |  | 4 | 4,8 | 16,55 | 1413,28 | 95,63 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 13,33 | 1399,95 | 94,73 |
| AMOSTRA TOTAL SECA = |  | 0,9844 |  | PENEIRAMENTO FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso amostra parcial úmida (g): |  |  |  |  |  | 100,00 |
| a) Amostra Total Úmida(g) |  |  | 1500,00 | Peso amostra parcial seca (g): |  |  |  |  |  | 98,44 |
| b) Solo Seco Retido na Peneira Nº 10(g) |  |  | 77,86 | Peneiras |  | Peso Amostra Seca(g) |  |  |  |  |
| c) Solo Úmido Passado na Peneira Nº 10 (a-b)(g) |  |  | 1422,14 | Nº | mm | Retido |  | Passado | Am. Parcial | Am.Total |
| d) Solo Seco Passado na Peneira Nº 10 (c/1+h)(g) |  |  | 1399,95 | 40 | 0,42 | 2,99 |  | 95,45 | 96,96 | 91,85 |
| e) Amostra Total Seca (b+d)(g) |  |  | 1477,81 | 200 | 0,075 | 93,25 |  | 2,20 | 2,23 | 2,12 |
| ENSAIOS FÍSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE DE LIQUIDEZ |  | LIMITE DE PLASTICIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Úmido(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Cápsula (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Água (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso do Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentagem de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Golpes |  |  |  | RESUMO DOS ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite de Liquidez Calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GRANULOMETRIA | Pedregulho Acimo de 4,8mm |  | 4,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Grossa 4,8 - 2,0mm |  | 5,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Média 2,0 - 0,42mm |  | 2,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Fina 0,42 - 0,074mm |  | 89,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Passado na Peneira nº 200 |  | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LL |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IG |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classificação HRB |  | A3 |
| Etapa | Granulmetria | LL | LP | Cálculos |  |  |  | Visto |  |  |
| DATA | 28/08/18 | 29/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 |  |  |  |  |  |  |

| Ensaio completo - Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: | Avenida das Margaridas |  |  |  |  |  |
| Furo: | 39 - EX | Profundidade: |  | 0,00 - 1,15m (NA) |  | Material: |  | Areia fina marrom |  |  |  |
| Serviço: Sondagem |  |  | Laboratorista: Thiago |  |  |  | Data: |  | 01/08/17 |  |  |
| COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE CALC. |  | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | HIGROSCÓPICA |  |  | P. AM. UM. | 6000 |
| % ÁGUA ADICIONADA |  | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | CAP, No. | 16 | 80 | P. AM. S. | 5771 |
| CILINDRO No. |  | 22 | 51 | 14 | 11 | 66 | CAP, + S, UM, | 90,56 | 90,22 | CONDIÇÕES DO ENSAIO |  |
| CILINDRO + SOLO UMIDO |  | 8922 | 8623 | 9477 | 8701 | 8308 | CAP, + S, S, | 87,71 | 87,41 | ENERGIA | NORMAL |
| PESO DO CILINDRO |  | 5250 | 4820 | 5620 | 4747 | 4330 | P, DA AGUA | 2,85 | 2,81 | N. GOLPES | 12 |
| SOLO UMIDO |  | 3672 | 3803 | 3857 | 3954 | 3978 | T, DA CAP, | 17,37 | 15,14 | N. CAM, | 5 |
| VOLUME DO CILINDRO |  | 2098 | 2087 | 2049 | 2080 | 2091 | P, DO S, S, | 70,34 | 72,27 | H. INICIAL | 11,40 |
| DENSIDADE UMIDA |  | 1,75 | 1,822 | 1,882 | 1,901 | 1,903 | TEOR DE UM, | 4,05 | 3,89 | SOQUETE | GRANDE |
| CAPSULA No. |  | 66 | 62 | 32 | 23 | 34 |  | 3,97 |  | DISCO | 2 1/2 " |
| ÁGUA ADICIONADA |  | 260 | 380 | 500 | 620 | 740 |  | CASO DE DUVIDA CONSUTAR |  |  |  |
| CAPSULA + SOLO ÚMIDO |  | 101,50 | 102,74 | 93,53 | 99,48 | 99,66 |  | DNER ME 029/94 |  | DNER ME 052/94 |  |
| CAPSULA + SOLO SECO |  | 95,07 | 95,11 | 85,41 | 89,34 | 88,01 |  | DNER ME 049/94 |  | DNER ME 088/94 |  |
| PESO DA AGUA |  | 6,43 | 7,63 | 8,12 | 10,14 | 11,65 |  | DNER ME 129/94 |  |  |  |
| TARA DA CAPSULA |  | 17,58 | 20,35 | 19,42 | 18,91 | 16,11 |  |  |  |  |  |
| PESO DO SOLO SECO |  | 77,49 | 74,76 | 65,99 | 70,43 | 71,90 |  | Hot | 12,6 | % |  |
| TEOR DE UMIDADE |  | 8,3 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 16,2 |  | Dmax | 1,676 | g/cm3 |  |
| DENSIDADE SECA |  | 1,616 | 1,653 | 1,676 | 1,662 | 1,638 |  |  |  |  |  |
| DATA | TEMPO | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT | LEIT |  |  |  |  |  |
| 00/01/1900 | 0 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/1900 | 24 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 02/01/1900 | 48 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 03/01/1900 | 72 h |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 04/01/1900 | 96 h |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| % de Expansão |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENSAIO DE PENETRAÇÃO |  |  |  |  | No. PRENSA |  |  | K | 0,1015 |
| TEMPO | PENETRAÇÃO | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT | PRESS. | LEIT. | PRESS. | LEIT. | PRESS. |
| 0.5 MIN | 0.63 mm |  |  | 11 | 1,12 | 26 | 2,64 | 16 | 1,62 |  |  |
| 1 | 1,27 |  |  | 21 | 2,13 | 50 | 5,08 | 30 | 3,05 |  |  |
| 1,5 | 1,90 |  |  | 32 | 3,25 | 77 | 7,82 | 46 | 4,67 |  |  |
| 2 | 2,54 |  |  | 43 | 4,36 | 103 | 10,45 | 61 | 6,19 |  |  |
| 3 | 3,81 |  |  | 65 | 6,60 | 130 | 13,20 | 84 | 8,53 |  |  |
| 4 | 5,08 |  |  | 77 | 7,82 | 164 | 16,65 | 100 | 10,15 |  |  |
| 6 | 7,62 |  |  | 97 | 9,85 | 183 | 18,57 | 121 | 12,28 |  |  |
| 8 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO | P/ 2.54 mm |  |  | PC= | 4,36 | PC= | 10,45 | PC= | 6,19 |  |  |
| CORRIG. | P/ 5.08 mm |  |  | PC'= | 7,82 | PC'= | 16,65 | PC'= | 10,15 |  |  |
|  | PC/0.7031 |  |  | ISC= | 6,21 | ISC= | 14,87 | ISC= | 8,81 |  |  |
| I.S.C. | PC'/1.0546 |  |  | ISC'= | 7,41 | ISC'= | 15,78 | ISC'= | 9,62 |  |  |
|  | ADOTADO |  |  |  | 7,41 |  | 15,78 |  | 9,62 |  |  |
|  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  | Laboratorista |  |  |  |

Ensaio completo - Solos

# GRÁFICO

Compactação

1,70

Densidade (g/cm3)

1,68

1,66

1,64

1,62

1,60

1,58

7,0

8,0	9,0	10,0	11,0	12,0

Umidade (%)

13,0	14,0	15,0	16,0	17,0

C.B.R.

C.B.R. (%)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

9,0	10,0	11,0

12,0	13,0	14,0	15,0	16,0

Umidade (%)

G1

12

10

8

6

4

2

0

0      0,63    1,27     1,9     2,54	3,81	5,08	7,62

G2

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,63   1,27	1,9	2,54	3,81	5,08	7,62

G3

14	1,00

12

Expansão (%)

0,80

10

0,60

8

0,40

6

0,20

4

2	0,00

EXPANSÃO

0

0       0,63  1,27  1,9     2,54

RESULTADOS

3,81

5,08

Hot Dmax

7,62

16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0

Umidade (%)

12,6	%	I.S.C.	15,8	%

1,676	g/ cm 3	Exp.	0,00	%

Engenheiro	Laboratorista

| Ensaios Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC |  |  |  |  | Local: |  | Avenida das Margaridas |  |  |  |
| Furo: | 39 - EX | Material: | Areia fina marrom |  |  |  |  | Data: | 01/08/17 |  |
| Serviço: MATERIAL DE SONDAGEM |  |  | Laboratorista: |  | Thiago |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMIDADE HIGROSCÓPICA |  |  |  | PENEIRAMENTO GROSSO |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  | 39 | 40 |  |  | Peneira |  | Peso da Amostra Seca (g) |  | Percentagem que Passa da Amostra Total |
| Solo Úmido + Tara (g) |  | 87,38 | 91,84 |  |  | Nº | mm | Retido | Passado |  |
| Solo Seco + Tara (g) |  | 85,66 | 90,13 |  |  | 2" | 50 |  | 1467,14 | 100,00 |
| Tara da Cápsula (g) |  | 12,32 | 12,37 |  |  | 1 1/2" | 38 |  | 1467,14 | 100,00 |
| Água (g) |  | 1,72 | 1,71 |  |  | 1" | 25 |  | 1467,14 | 100,00 |
| Solo Seco (g) |  | 73,34 | 77,76 |  |  | 3/4" | 19 |  | 1467,14 | 100,00 |
| Teor de Umidade (%) |  | 2,35 | 2,19 |  |  | 3/8" | 9,5 |  | 1467,14 | 100,00 |
| Umidade Média (%) |  | 2,27 |  |  |  | 4 | 4,8 | 9,25 | 1457,89 | 99,37 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 12,35 | 1445,54 | 98,53 |
| AMOSTRA TOTAL SECA = |  | 0,9778 |  | PENEIRAMENTO FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso amostra parcial úmida (g): |  |  |  |  |  | 100,00 |
| a) Amostra Total Úmida(g) |  |  | 1500,00 | Peso amostra parcial seca (g): |  |  |  |  |  | 97,78 |
| b) Solo Seco Retido na Peneira Nº 10(g) |  |  | 21,60 | Peneiras |  | Peso Amostra Seca(g) |  |  |  |  |
| c) Solo Úmido Passado na Peneira Nº 10 (a-b)(g) |  |  | 1478,40 | Nº | mm | Retido |  | Passado | Am. Parcial | Am.Total |
| d) Solo Seco Passado na Peneira Nº 10 (c/1+h)(g) |  |  | 1445,54 | 40 | 0,42 | 10,22 |  | 87,56 | 89,55 | 88,23 |
| e) Amostra Total Seca (b+d)(g) |  |  | 1467,14 | 200 | 0,075 | 78,95 |  | 8,61 | 8,80 | 8,67 |
| ENSAIOS FÍSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE DE LIQUIDEZ |  | LIMITE DE PLASTICIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Úmido(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cápsula + Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Cápsula (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso da Água (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso do Solo Seco (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentagem de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Golpes |  |  |  | RESUMO DOS ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite de Liquidez Calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GRANULOMETRIA | Pedregulho Acimo de 4,8mm |  | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Grossa 4,8 - 2,0mm |  | 1,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Média 2,0 - 0,42mm |  | 10,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Areia Fina 0,42 - 0,074mm |  | 79,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Passado na Peneira nº 200 |  | 8,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LL |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IG |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classificação HRB |  | A3 |
| Etapa | Granulmetria | LL | LP | Cálculos |  |  |  | Visto |  |  |
| DATA | 01/08/17 | 02/08/17 | 02/08/17 | 03/08/17 |  |  |  |  |  |  |

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## Trecho 02

Foto01 – Estaca 40+8,00

Foto02 – Estaca 43+0,00

Foto03 – Estaca 46+0,00

Foto26 – Estaca 47+15,00

Foto27 – Estaca 50+10,00

Foto28 – Estaca 53+10,00

Foto04 – Estaca 55+0,00

Foto05 – Estaca 57+0,00

Foto01 – Estaca 44+0,00

Foto02 – Estaca 54+0,00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Trecho 03

Imagem 1- Cruzamento Av das Margaridas / Av Celso Ramos Lado direito 01.

Imagem 2 - Cruzamento Av das Margaridas / Av Celso Ramos Lado esquerdo 01.

Imagem 3 - Cruzamento Av das Margaridas / Av Celso Ramos Lado direito 02.

Imagem 4 - Cruzamento Av das Margaridas / Av Celso Ramos Lado esquerdo 02.

Imagem 5 – Av das Margaridas lado direito entre Av Celso Ramos e Rua Águia do Mar.

Imagem 6 – Cruzamento Av. Das Margaridas / Rua Águia do Mar lado direito 01.

Imagem 7 - Cruzamento Av. Das Margaridas / Rua Águia do Mar lado esquerdo 01.

Imagem 8 - Cruzamento Av. Das Margaridas / Rua Águia do Mar lado esquerdo 02.

Imagem 9 - Cruzamento Av. Das Margaridas / Rua Águia do Mar lado direito 02.

Imagem 10 – Av das Margaridas lado esquerdo entre Rua Águia do Mar e Rua Recanto da Paz.

Imagem 11 – Av das Margaridas face Leste.

Imagem 12 – Av das Margaridas face Oeste 01.

Imagem 13 – Av das Margaridas face Oeste 02.

Imagem 14 – Av das Margaridas Cruzamento com Rua Recanto da Paz, lado direito, face leste.

Imagem 15 - Av das Margaridas Cruzamento com Rua Recan

## A.R.T.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SC	ART OBRA OU SERVIÇO

1. Responsável Técnico

OELITON ANTUNES COELHO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2511047721

Registro: 115283-2-SC

Empresa Contratada: TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP

Registro: 127722-4-SC

25 2020	7543029-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Inicial Individual

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPOÁ Endereço: RUA MARIANA MICHELS BORGES

Complemento:

Cidade: ITAPOA

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 5.538,06

Contrato: 66/2018	Celebrado em: 15/06/2018

CPF/CNPJ: 81.140.303/0001-01

Nº: 201

Bairro: CENTRO UF: SC

CEP: 89249-000

Honorários: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Endereço: RUA ARATUBAIA, AVENIDA DAS MARGARIDAS

Complemento: Cidade: ITAPOA

CPF/CNPJ: 81.140.303/0001-01

Nº: S/N

Data de Início: 15/06/2018

Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 20/12/2020

Bairro: DIVERSOS UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CEP: 89249-000

Código:

4. Atividade Técnica

Coordenação

Topografia

Levantamento

Dimensão do Trabalho:

559,40

Metro(s)

Coordenação

Fotogrametria

Levantamento

Dimensão do Trabalho:

559,40

Metro(s)

Coordenação

Sondagem

Laudo

Ensaio

Estudo

Dimensão do Trabalho:	559,40	Metro(s)

Coordenação

Desenho Geométrico

Projeto

Orçamento

Dimensão do Trabalho:	559,40

Metro(s)

Coordenação	Projeto	Orçamento

Terraplenagem

Dimensão do Trabalho:	559,40	Metro(s)

Coordenação	Projeto	Orçamento

Drenagem

Dimensão do Trabalho:	559,40	Metro(s)

Coordenação	Projeto	Orçamento

Pavimentação em Paver

Dimensão do Trabalho:	559,40	Metro(s)

Coordenação	Projeto	Orçamento

Sinalização

Dimensão do Trabalho:	559,40	Metro(s)

Coordenação	Projeto	Orçamento

Calçada de Concreto

Dimensão do Trabalho:	1.118,80	Metro(s)

Coordenação	Projeto	Orçamento

Ciclovia

Dimensão do Trabalho:	559,40	Metro(s)

5. Observações

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária/Viária da Rua Aratubaia e Avenida das Margaridas Trecho 02 na cidade de Itapoá, com extensão total de 559,40 m.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe	                                                                                                ASCEA - 09

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 09/10/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 19/10/2020 | Registrada em: Valor Pago:	| Data Pagamento:	| Nosso Número:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br	falecom@crea-sc.org.br

Fone: (48) 3331-2000	Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas	                                                                                                    Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ORLEANS - SC, 09 de Outubro de 2020

OELITON ANTUNES COELHO

069.210.969-20

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

81.140.303/0001-01